Manual Modelo: 02854 – 0 7

Lexmark 15M0120 / 0050 / 0060 / 12A1980 / 12A1970 / 10N0026

Xerox 108R7880 / 108R7881;

Para se montar a máquina é necessário ter em mãos:
1. Ferro de solda;
2. Solda;
3. 01 Furadeira com uma broca de 3mm (caso vá usar Led´s de 3mm) para fazer os encaixes dos Led`s na caixa patola;
4. 32 Led´s de 3 mm ou pode ser também de 5mm dependendo do tamanho da máquina.
5. 01 caixa patola ( também varia de tamanho);
6. 01 Carrinho do cartucho da impressora Lexmark modelo Z11 – esses carrinhos já vem com cabos flats que são usados para soldar os fios que serão conectados aos led’s.
7. Aproximadamente 06 metros de fio ( os fios podem ser os de cabo de rede, pois são finos e de fácil manuseio), que deverão ser cortados em número de 32 de 15 cm cada, e soldados nos conectores do cabo flat que foram removidos da placa lógica;

Observação:

Para fabricação da máquina para o cartucho modelo 10N0026 é necessário o carrinho da impressora Z13, pois o que diferencia um do outro é apenas o modelo do carrinho, sendo o mesmo circuito em ambos.
8. Pistola de cola quente;
9. 01 tubo de cola quente (para fixação dos Led´s);

10. 01 clipe de bateria;
11. 01 bateria de 9V.

Montado a máquina:

1º passo - Preparar a caixa patola:
1- Fazer na caixa patola uma abertura para o encaixe do cartucho e a colocação do carrinho;
2- Fazer 32 furos (de 3mm) na caixa patola para a colocação dos Led´s;
3- Dar o devido acabamento na caixa (este acabamento é uma das principais características que faz dar maior ou menor valor na máquina).

2º passo - Os Led´s:
1- Reconhecendo qual lado negativo e positivo dos Led´s: Para quem não conhece, todo Led tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, o lado negativo é identificado como sendo o lado reto e o lado positivo tendo o seu lado arredondado, como mostra a figura abaixo ( o lado menor também indica o lado negativo) : 
[image: image1.png]Laarasiing
-l





2- Os Led´s deverão ter o seu lado negativo dobrado e cortado a uma distância que chegue ao próximo Led, e deverá ser cortado o lado positivo a um tamanho de uns 4mm.

3- Logo após esse procedimento todos os Led´s deverão ser colocados no respectivos furos na caixa patola e soldados no lado NEGATIVO uns nos outros, como mostra a figura a seguir, assim como mostrado também no esquema: Após esse procedimento, o lado positivo deverá ser estanhado, ou seja, colocar em sua ponta uma pequena quantidade de solda.
[image: image2.png]lm




3º passo - Conectores do cabo flat:
Cada conector possui 22 fios, sendo ao todo:

· 5 fios - isolados;

· 7 fios - ligados na bateria no polo POSITIVO;

· 32 fios - ligados nos Led´s;

· Totalizando os 44 pontos dos cartuchos que devem ser testados.

Após os fios dos conectores que serão ligados no polo positivo da bateria serem separados, os mesmos deverão ser soldados no fio VERMELHO do clipe de bateria, e o fio PRETO do clipe deve ser ligado no pólo negativo dos Led´s.
Segue abaixo o esquema completo da ligação dos fios Positivos e os Negativos:

Conector do cabo FLAT MAIOR
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	L
	P
	L
	L
	L
	L
	L
	P
	L
	L
	L
	I
	L
	L
	L
	P
	L
	L
	L
	L
	L
	L


Conector do cabo FLAT MENOR
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	I
	I
	I
	I
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	P
	L
	L
	L
	P
	L
	L
	L
	P
	L
	P
	L


L = Fios que serão ligados no polo positivo dos Led´s;

P
= Fios que serão ligados no polo positivo da Bateria;

I  
= Fios Isolados;
Para saber qual a numeração dos fios segue o esquema abaixo:

[image: image3.png]



figura 1.1

[image: image4.png]



figura 1.2

[image: image5.png]



figura 1.3

1- Com o carrinho do cartucho virado para você, posicione os fios para o seu lado esquerdo figura 1.1;
2- Coloque o cabo MENOR na parte de cima e o cabo MAIOR na parte de baixo, como mostra a figura 1.2;
3- Dê uma volta no cabo maior colocando ambos os cabos com a parte de metal para você, conforme figura 1.3;
4- Colocando os fios nessa posição, os fios serão contados de baixo para cima de 1 a 22 para o maior e de 1 a 22 para o cabo menor;

