[image: image1.jpg]


 [image: image2.png]


 [image: image3.jpg]


ARGENTINA

______________________________________________________________________________________________
Set up para modelos F3B, F3J, Open 
@Composite Specialties

Esta hoja pretende ser un buen punto de partida para la puesta a punto del modelo.

Las medidas han sido tomadas de modelos bien puestos a punto.

Las preferencias personales probablemente sean diferentes, pero este es un buen punto de partida.

Las deflecciones estan indicadas en grados. Se adjunta el gráfico de un transportador que puede ser pegado sobre cartón con cemento de contacto.

Doblando por las líneas de puntos se obtiene más rigidez. Otra forma puede ser adaptar un transportador de plástico para esta función.

Centre todas las superficies de control. Sujete con cinta de enmascarar un pequeño trozo de soldadura para que actué como punta indicadora.

Coloque el transportador con la flecha en la linea de bisagra y doble la soldadura para que indique el cero.

Regule las deflecciones de las siuperficies (alerones, flaps, elevador, timón) a los valores recomendados.

 

[image: image4.png]Ploce oot I hlnge 11ne




	 Set-up  

	Modelo
	Alerones
	Flap
	Timón/Elevador
	CG
	Tow Hook

	 
	Arriba
	Abajo
	Max Camber
	Reflex
	Launch
	Crow
	Arriba
	Abajo
	Max Camber
	Reflex
	Launch
	Arriba
	Abajo
	Izq
	Der
	Aterrizaje
	Desde B.A.
	Desde B.A.

	Acacia F3J
	-25
	15
	10
	-2
	10
	-5
	-10
	85
	10
	-2
	15
	-20
	20
	20
	20
	8
	98mm
	95mm

	Acacia II F3F
	-25
	15
	10
	-2
	10
	-15
	-12
	75 
	10
	-2
	15
	-20
	20
	20
	20
	6
	95mm
	n/a

	Acacia AcaciaMini
	-25
	15
	10
	-2
	 
	-15
	0
	0
	0
	0
	 
	-20
	20
	20
	20
	-4
	73mm
	60mm

	Aldi J
	-25
	15
	10
	-2
	10
	-20
	0
	65
	10
	-2
	15
	-20
	20
	20
	20
	5
	 
	 

	Artemis
	-25
	10
	10
	-2
	10
	0
	-10
	85
	10
	-2
	15
	-20
	20
	20
	20
	8
	100mm
	98mm

	Artemis +
	-25
	10
	10
	-2
	10
	0
	-10
	85
	10
	-2
	15
	-10
	10
	35
	35
	5
	103mm
	100mm

	Bandit
	-20
	20
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a
	-5
	5
	n/a
	n/a
	n/a
	1.25in
	0.0

	Hades
	-25
	15
	10
	-2
	10
	-18
	-15
	85
	10
	-2
	15
	-20
	20
	20
	20
	8
	103mm
	100mm

	Hera
	-25
	15
	10
	-3
	10
	0
	-10
	85
	10
	-2
	15
	-20
	20
	20
	20
	8
	100mm
	98mm

	Kobra
	-25
	15
	10
	-2
	10
	-15
	-12
	65
	10
	-2
	15
	-20
	20
	20
	20
	5
	95mm
	n/a

	Miraj
	-25
	15
	10
	-2
	10
	-20
	0
	65
	10
	-2
	15
	-20
	20
	20
	20
	5
	97mm
	94mm

	Nemesis
	-25
	15
	10
	-2
	 
	-15
	-8
	65
	10
	-2
	 
	-20
	20
	20
	20
	5
	76mm
	n/a

	NYX
	-25
	10
	10
	-1
	10
	0
	-10
	75
	10
	-1
	15
	-10
	10
	35
	35
	5
	106mm
	104mm

	Pike F3B
	-25
	10
	10
	-2
	10
	-18
	-10
	85
	10
	-2
	15
	-20
	20
	20
	20
	8
	98mm
	95mm

	Pike Plus
	-25
	10
	10
	-2
	10
	-5
	-10
	85
	10
	-2
	15
	-20
	20
	20
	20
	8
	100mm
	99mm

	Sting
	-25
	15
	10
	-2
	10
	-5
	-10
	85
	10
	-2
	15
	-20
	20
	20
	20
	8
	98mm
	95mm

	Tragi 701
	-25
	10
	10
	-2
	10
	-5
	-10
	85
	10
	-2
	15
	-20
	20
	20
	20
	8
	98mm
	95mm

	Tragi 702
	-25
	12
	10
	-2
	10
	-5
	-10
	85
	10
	-2
	15
	-20
	20
	20
	20
	8
	98mm
	95mm

	Zenith
	-20
	12
	5
	-5
	8
	0
	-8
	70
	5
	-5
	8
	-12
	-12
	12
	12
	7
	102mm
	100mm


