PY5LZA 

Revisado 12/08/2006

www.py5lza.hpg.com.br
http://br.geocities.com/py5lza
1-Em uma associação de três resistores ligados em serie , (r1, r2 e r3)  onde  r1 vale 10 ohms , r2 vale 20 ohms e a resistência total (Rt) é igual a 45 ohms. 

Qual o valor do resistor r3. 

a-( ) 30 ohms

b-( )  85 ohms

c-(x) 15 ohm

d-( ) 10 ohm

e-( )  20 ohm 

Rtotal= r1+ r2+ r3

45=10+20+r3

45=30+r3

r3=45-30

r3=15 ohm
2-A corrente que flui em um condutor é diretamente proporcional a tensão aplicada e inversamente proporcional a resistência. Este é o enunciado da lei de:

a-( )  Kirchhoff

b-( ) Coulomb

c-( ) Lenz

d-( x ) Ohm

e-( ) Lavoisier

I=V/R

3-Em um condutor passam 6,26 bilhões de bilhões de elétrons em um segundo. Isto representa:

a-( ) 6,26 Volts

b-(x ) 1 Ampère  

c-( )   6,26 Ampère 

d-( )  1 Volt

e-( ) Todas estão incorretas

Definição do Ampère

1 Ampère = 1 Coulomb /seg

1C= 6,26 x 10 elevado a 18 eletrons ou seja 6,28 bilhoes de bilhões de elétrons. Vide experiencia de  Milikan premio Nobel de 1924 que definiu a carga de 1 eletron = x x 10  elevado a –19. 

4-Uma tensão de 12 Volts sobre uma resistência de 48 ohms gera uma corrente de:

a-( ) 12 Ampères 

b-( )  48 Ampères

c-( )   60 Ampères

d-( ) 0,25 Volts

e-( x ) 0,25 Ampères

V=RxI      12=48xI    donde     I= V/R      I=12/48        I=0,25A

5-O valor da potência de um chuveiro  é de 4400 Watts , a tensão o qual esta ligado é de110 Volts .Qual o valor da resistência elétrica deste chuveiro?

a-( x) 2,75 Ohms

b-( ) 27,5 Ohms

c-( ) 110 Ohms

d-( ) 4,4 Ohms

e-( )  44 Ohms

Usar duas ou três formulas:

P=ExI e P=RxIxI  (I ao quadrado)  

1-Calculo da corrente:

P=ExI   I=P/E   I=4400/110     I=40 A

2-Calculo da Resistência:

P=RxIxI   4400=Rx 40x 40  4400= Rx1600  R=4400/1600   R=2,75 Ohm

3-OU usando a lei de Ohm para calcular R

 V=RxI     R=V/I     R=110/40     R=2,75 Ohm

6-A transformação da energia elétrica em calor é conhecido como efeito:

a-( ) Resistivo

b-( )  Indutivo

c-( )  Magnético

d-( ) Dinâmico

e-( x) Joule

Lei de Joule:

A passagem de uma corrente elétrica por um circuito resistivo gera calor
7-Quatro capacitores c1, c2, c3 e c4 estao associados em serie e são iguais a 10, 20, 40 e 10 micro Farads respectivamente. Qual o valor da capacitância total equivalente? 

a-( x) 3,63 micro Farads

b-( ) 80 micro Farads

c-( ) 10  micro Farads

d-( )  30 micro Farads

e-( ) 40 micro Farads

 Ctotal paralelo = ________1________

                              1/c1+1/c2+1/c3+1/c4

0,1+0,05+0,025+0,1

Ctotal_p= 1/0,275

Ctotal_p= 3,63 micro farads

8-O capacitor:

a-( ) gera energia

b-( x ) armazena energia

c-( ) gera calor

d-( ) transforma energia

e-( ) Todas estão incorretas

O capacitor ao ser ligado em uma fonte CC (bateria)  armazena  elétrons que poderão ser transferidos para um circuito depois.

9-O valor da potência pico a pico de um transmissor é de   500 Watts. 

O valor  eficaz ou RMS é:

a-( ) 250 Watts

b-( ) 353,5 Watts

c-(x ) 176,75 Watts

d-( ) 1000 Watts

e-( ) 125 Watts

Cálculo da Potência  Pico ou Máxima

P pico a pico =  2x P pico

500= 2xEpico 

P pico = 500/2

P pico = 250W 

Cálculo da Potência eficaz

P eficaz =  0,707 x P pico

P eficaz = 0,707 x 250

P eficaz = 176,75 Watts

OBS: Potência Pico também chamada de Potência Máxima 

Exemplo: Radio Delta 500 com as 2 válvulas 6kd6 novas sobre uma impedância de 50 Ohms.
10-A soma das quedas de tensões em um circuito fechado é igual a tensão da fonte. Este enunciado é da lei de :

a-(x ) Kirchhoff 

b-( ) Lenz

c-( ) Ohm

d-( ) Farad

e-( ) Newton

11-O aparelho chamado Multimetro , usado em medições elétricas, mede  principalmente:

a-( ) Comprimento, Massa e Distancia

b-(x ) Corrente, Tensão e Resistência

c-( ) Volume, Freqüência e Indutância 

d-( ) Velocidade, Capacitancia e ROE

e-( )  Fluxo magnético, Potência e Peso

12-Uma associação em serie de 6 pilhas de 1,5 Volts resulta em uma tensão de:

a-( ) 1,5 Volts

b-( ) 6 Volts

c-( )  3 Volts 

d-( )  110 Volts

e-(x) 9 Volts

Etotal=1,5+1,5+ 1,5 .......

13-O transformador transfere energia do enrolamento primário para o enrolamento secundário. Este fenômeno é conhecido como :

 a-( ) Transformação 

b-( )  Ionização

c-(x ) Indução mutua

d-( ) Atração elétrica

e-( ) Auto indução

Indução mutua: as variações das  linhas de força do primário “cortam, abrangem” as espiras do secundário, gerando uma tensão neste e havendo uma carga no enrolamento secundário haverá circulação de corrente.....

14-As cores impressas em um resistor de 230 K Ohm são?

a-( ) Vermelha, azul e branca

b-(x ) Vermelha, laranja e amarela 

c-( ) Vermelha , laranja e laranja

d-( ) Vermelha, verde e azul 

e-( ) Vermelha, preta e branca

Vermelha = 2    Laranja = 3  Laranja =4 zeros    entao 23 0000  = 230.000 =      230 K Ohm

Sugestão para lembrar dos valores das cores:

Papai , Mamãe Vamos La Amanha Ver a Vovo Cozinhar Bananas

15-A tensão de entrada de um transformador é 127 Volts. Sabe-se que este transformador possue 1000 espiras no enrolamento primário e 109 espiras no enrolamento secundário. Qual a tensão de saída?

a-( ) 1000 Volts

b-( ) 12,70 Volts

c-( ) 10,90 Volts

d-(x ) 13,84 Volts

e-( ) 100 Volts

Formula de relação do Transformador :

  Tensão do Primário / Tensão  do secundário = Num. Espiras do Primário / num. de espiras do Secundário

EP / ES = NP / NS

127/ES = 1000/109

127/Es = 9,17

Es= 127/9,7

Es= 13,84 Volts

16-Em circuito a reatancia capacitiva  XC é igual a reatancia indutiva XL. Este circuito é dito:

a-( ) Defasado

b-( ) Capacitivo

c-( ) Indutivo

d-( ) Equivalente

e-(x ) Ressonante

Exemplo: Em uma antena quando a reatância indutiva é igual a reatância capacitiva se diz que a antena esta ressonante com a freqüência F0 do gerador neste caso a ROE se aproxima de 1.1 com a  transferência de energia para o éter. No caso de antenas dipolos , ½ onda (1/4 de onda  para cada elemento) a resistividade,  (resistência de radiação da antena) se aproxima de 75 para dipolos esticados e 50 Ohms para dipolos esticados na forma V invertido ou L. 

Resistência de radiação da antena depende da somatória algébrica dos itens relacionados:

Máxima transferência de energia para o éter irão depender da condutividade do solo,  altura, absorção e reflexão dos  objetos próximos do dipolo, perdas no cabo alimentação da antena  (line feed) , perdas no fio do dipolo, perdas nos isoladores das pontas e central, etc.

A resultante da onda irradiada  para o éter pode hora ter perdas, hora não interferir, hora ter ganho , necessário analise individual de cada caso, pois a onda pode refletir para o dipolo em fase, fora de fase, absorvida pelos elementos proximos, etc  cfme itens relacionados.

17- O indutor se opõem as variações de intensidade de:

a-( ) Temperatura

b-(x )  Corrente

c-( )  Pressão

d-( )  Resistência

e-( ) Capacitancia 

Lei de Lenz: A variação da corrente circulando por indutor (bobina) gera uma corrente em sentido contrario e se opõe a corrente  que a originou (a toda ação corresponde a uma ação em sentido contrario  . Ver matéria referente magnetismo,  indutores, etc

18-Em um sistema de transmissão AM DSB (amplitude modulada double side band) 

temos :

a-( ) Uma das bandas laterais e a portadora  suprimida 

b-( x ) As duas bandas laterais com a portadora 

c-( ) As duas bandas laterais com a portadora suprimida

d-( ) Só a portadora

e-( ) A portadora interrompida

19-A portadora é suprimida no Sistema de transmissão:

a-( ) AM DSB

b-(x ) AM SSB

c-( ) FM

d-( ) CW

e-( ) Todas acima suprimem a portadora.

20-O estagio de um radio receptor  responsável por detectar  o sinal modulante é o:

a-( ) Oscilador

b-( )  Amplificador de RF

c-( ) Misturador

d-( ) Amplificador de AF

e-(x) Demodulador

PY5LZA 

Revisado 12/08/2006

www.py5lza.hpg.com.br
See too  in 

http://br.geocities.com/py5lza
1
1

