QUIMICA GENERAL E INORGANICA

TRABAJO PRACTICO ESPECIAL

DETERMINACION DE LAS CARACTERISTICAS DEL SUELO
PARTE EXPERIMENTAL

A) Determinación de la aireación en suelos.
#Descripción de las actividades:


a) Preparación por dilución de una solución de HCl (1/5)

b) Preparación de soluciones de KSCN 10% p/v y de Fe(CN)6K3 0.5% p/v, a partir de las drogas sólidas

c) Preparación de la muestra

d) Verificación de la presencia de iones ferroso y férrico

e) Conclusiones

#Objetivo:

Se determinará si una muestra de suelo corresponde a un ambiente bien aireado (donde el hierro se encuentra esencialmente en su estado de oxidación +3) o a un ambiente pobremente aireado (donde el hierro se encuentra en su estado de oxidación +2)

#Desarrollo de la técnica:

1) Se recoge una muestra inmediatamente antes de ser utilizada, para evitar aireaciones posteriores

2) Dos porciones de la muestra se colocan sobre un papel de filtro suficientemente separadas entre sí

3) Se humedecen ambas porciones con la solución de HCl 1/5

4) Se pliega el papel de filtro por la mitad, apretando para desprender la humedad

5) Sobre la zona en la que se encuentra una de las muestras se agregan gotas de la solución de KSCN

6) Sobre la otra zona se agregan gotas de la solución de Fe(CN)6K3
7) Se observan los colores en cada zona y se comparan con patrones de Fe+2 y Fe+3
B) Determinación del pH en suelos.
#Descripción de las actividades:

a) Preparación de la muestra: disolución y filtrado


b) Agregado de indicadores


c) Comparación con soluciones de pH conocido

#Objetivo:

Se determinará el pH de una muestra de suelos comparando el color que toman ciertos indicadores, con el color que toman los mismos en soluciones de pH conocido.

#Desarrollo de la técnica:


1) Se toma una muestra de suelo de aproximadamente 20 gramos


2) Se agrega agua destilada (entre 50 y 100 ml)


3) Se agita durante 3 minutos


4) Se deja reposar durante 15 minutos

5) Se filtra. Si el filtrado es turbio, se vuelve a filtrar previo agregado de tierra sobre el papel de filtro

6) Se agregan distintos indicadores (azul de bromotimol, heliantina y rojo neutro) sobre diferentes porciones del filtrado. Se observan los colores y se comparan con los que toman dichos indicadores en soluciones de pH conocido

7) Se compara el rango de pH obtenido con las soluciones de indicadores con el obtenido mediante el uso de papel indicador universal

C) Determinación de la presencia de Ca+2 en suelos.
#Descripción de las actividades:

a) Preparación de una solución de AcH (1/4) por dilución


b) Preparación de una solución de (NH4)2C2O4
#Objetivo:


Se determinará la presencia del ión calcio en una muestra de suelo.

#Desarrollo de la técnica:

1) A 1 ml del filtrado de la muestra de suelo tratada como se menciona en B (1-5), se le agrega 1 gota de AcH 1/4

2) Se agita durante 1 minuto

3) Se agregan 2 gotas de solución de (NH4)2C2O4
4) Se observa la formación de precipitado. Se compara con un patrón de CaCl2, tratado de igual manera.

CUESTIONARIO A DISCUTIR

1) Por qué el estado de oxidación del hierro es un reflejo directo del grado de aireación del suelo?. Justifique.

2) Por qué se trabaja en medio ácido durante la determinación?

3) Cómo funcionan los indicadores de pH?

4) De qué factores depende el pH en los suelos?

5) Qué son las soluciones buffer y cómo funcionan?

6) Cómo determina la presencia de calcio?

7) La ausencia de calcio, indica siempre acidificación del suelo?
