Plaquinha Mágica
Aqui está o arquivo que não é vendido no Mercado Livre, o que realmente funciona e é trancado a 07 chaves, pelos vendedores deste produto. Este esquema serve para aqueles que não têm afinidade com eletrônica e estão tendo dificuldades em montar a placa com PIC.

Lembro que a imagem não fica de cinema como a do decodificador do PACOTÃO, mas fica bastante razoável.

Este esquema permite ver os sinais "codificados" que se propagam através da banda alta da TV pelo ar (UHF), assim como as que se encontram nos sistemas de distribuição por cabo.
[image: image1.png]2y

Ent

90





FUNCIONAMIENTO:

Alguns canais codificados impedem a visualização de suas imagens invertendo o sinal de vídeo composto. Desta forma, os pulsos ruins (os que atrapalham a visualização da imagem) e o sinal de vídeo propriamente dito trocam de lugar, confundindo os de moduladores do receptor. O circuito proposto inverte o sinal do vídeo que entra em 180 graus, reconstituindo sua forma original e amplifica 2:1 a fim de melhorar o nível da mesma. O primeiro transistor se encarrega da inversão (o sinal se fixa por meio do potenciômetro) e o segundo amplifica o sinal resultante. Os capacitores na entrada e na saída do circuito impedem picos de possíveis tensões DC, deixando entrar e sair só o sinal de vídeo. É muito importante alimentar o circuito com uma fonte bem filtrada e estabilizada para manter o sistema estável, isto se consegue com o próprio vídeo cassete.

Observações de montagem:

Utilize resistências de 10% de tolerância. A tensão dos capacitores é de 16V.

INSTALACÃO:

Como este circuito não possui um sintonizador, é necessário montá-lo ("inseri-lo") em um circuito existente.

A forma mais simples é inseri-lo no interior de um vídeo-cassete ou um televisor (eu desaconselho no caso do televisor). 

Lembre-se que, depois da placa pronta, você deve soldar 04 fios de bitola pequena, de aproximadamente 10cm cada, e solde nas posições de entrada de 12V, saída e entrada de vídeo, e terra.

Considerando que você já montou a placa com os arquivos que mandei, agora está na hora da...
MONTAGEM NO VÍDEO CASSETE:

Preparado?

Então, faça o seguinte:

1)     Abra o vídeo cassete e procure na parte inferior os pontos que serão mstrados nos passos 2, 3, e 4. Geralmente, ficam ao lado da caixa de alumínio, onde teremos os sinais de RF de antena e tv out.

2)      Encontre o GND (ground = terra)

3)      Encontre um sinal entre 9VDC e 12VDC (com ajuda de um multímetro, pode ser de qualquer ponto, o qual servirá de fonte para a placa)

4)      Encontre o vídeo OUT, siga a trilha e encontre o capacitor que está no circuito desta. Remova a ponte do capacitor até a trilha (a ponte é um pequeno fio de arame), conecte a saída do capacitor na ENTRADA do vídeo da plaquinha mágica.

5)       Encontre novamente o mesmo ponto vídeo OUT e solde a saída de vídeo da plaquinha mágica a este ponto.

Fica esta última assim:

[image: image2.png]



[image: image3.png]2y

Ent

90





Circuito típico de  inversor de vídeo transistorizado, entrada de vídeo impedância de 75 Ohms. 

[image: image4.png]s

Ner

! P Sosiralanl”

50

g

v

V+
9vee

scsig
Saida




Este circuito amplificar um nível de sinal de vídeo composto entregando na saída do integrado o sinal normal e invertido, a fonte deve ser 9 volts 300ma bem estabilizada e filtrada para eliminar ruídos indesejáveis, de preferência aos cabos blindados para  a entrada e saída de sinal.
[image: image5.png]



[image: image6.png]



[image: image7.png]sssss




DECODIFICADOR SSAVI (EXTERNA AO VIDEO CASSETE)
[image: image8.png]Enrada





    1) O capacitor de 4,7uF deve ser colocado o mais próximo possível do pino 7 do CI;

   2) O transistor BC 549 provê o reforço final ao sinal de vídeo;

   3) Posicionando-se a chave comutadora em Nor, você terá a imagem normal na saída do circuito. No entanto, posicionando-a em Inv, você terá a imagem invertida na saída do circuito (como se fosse negativo de filme fotográfico);

   4) A alimentação do circuito está em torno de 9Vcc e 300mA;

   5) Caso o sinal de vídeo tenda a ficar muito fraco mesmo após o ajuste do trimpot de 1k, aumente o valor do resistor acoplado em paralelo com a entrada para valores entre 120 e 220 ohms.    
[image: image9.png]



[image: image10.png]



[image: image11.png]Abail 2082




[image: image12.png]) Q@

\\(/b





[image: image13.png]Entraca

@

100

1K

< W
a7 Debe situarse
2 o mes coren ovee
T ’ ~ = dellL
r
= s 150
= acseo
TDASBS0 5 Iy Salida
|
1l
e

I





