	國立淡水商工94學年度第一學期第二次段考資訊科計算機概論試卷
	資訊 一 年   甲、乙班

	
	座號：    姓名


壹、選擇題：每題1分，87%

(  ) 01.
IDE介面所採用的資料線為？ (A) 32PIN (B) 40PIN (C) 48PIN (D) 64PIN

(  )02.
想要加裝128MB的RAM，應當將RAM插入主機板的   (A) PCI擴充槽 (B) AGP擴充槽 (C) 記憶體插槽 (D) CPU插槽

(  )03.
微電腦系統開機首先執行下列何者？ (A) BIOS (B) DOS (C) FDD (D) HDD

(  )04.
目前大家常用的隨身碟或MP3隨身聽，所使用的記憶體為何？   (A) PROM (B) Flash ROM (C) EPROM (D) EEPROM  

(  )05.
下列何者是個人電腦的冷開機與暖開機之不同？   (A) 電腦內部的啟動方式不同   (B) 依電腦使用時的溫度而定   (C) 依使用者對電腦熟練度而定 (D) 沒有差別

(  )06.
一般使用SRAM來作為快取記憶體(Cache)的原因，下列何者正確？ (A) 消耗功率較DRAM低 (B) 價格較DRAM便宜 (C) 存取速度較DRAM快 (D) 單位儲存容量較DRAM大

(  )07.
目前市面上雙面雙層的DVD光碟片，最高儲存容量可達(A) 680 Mbytes (B) 800 Mbytes (C) 4.7 Gbytes (D) 17 Gbytes

(  )08.
已知桌上型電腦的CPU規格為Pentium－III750，其中750表示CPU的何種規格？ (A) 內部記憶體容量 (B) 出廠序號 (C) 時脈頻率 (D) 電源電壓

(  )09.
在PC的各種硬碟控制界面中，下列何者速度最快？ (A) ESDI界面 (B) IDE界面 (C) SCSI界面 (D) ST506界面

(  )10.
指令的解譯是由電子計算機的那一部份來執行   (A) 控制部份 (B) 記憶部份 (C) 輸入/輸出部份 (D) 算術和邏輯部份

(  )11.
印表機的列印品質，通常以下列何者為單位？ (A) DPI (B) ISP (C) PPP (D) PSP

(  )12.
那一因素，不能直接影響CPU的執行速度(A)記憶體的大小(B)處理機的位元數(C)資料匯流排的位元數(D)電腦內部的頻率

(  )13.
電腦CPU中的ALU其功能為何？ (A) 控制存取 (B) 管理I/O (C) 處理運算 (D) 管理記憶體

(  )14.
連接個人電腦內部硬體之輸入/輸出單位、中央處理單元及記憶單元，何者較恰當(A)匯流排(B)雙絞線(C)同軸電纜(D)光纖

(  )15.
常見的電腦規格中，有關2.4 GHz的CPU之敘述，下列何者最適當？ (A) CPU的時鐘脈衝為每秒2.4 Giga次 (B) CPU每秒可以存取2.4 Giga筆資料 (C) CPU每秒可以執行2.4 Giga個程式 (D) CPU內部的記憶體大小為2.4Giga個位元組

(  )16.
某CD－RW Driver標示為12R4W，該標示註明何種規格(A)儲存容量(B)讀寫速率(C)消耗功率(D)製造序號

(  )17.
下列具有記憶功能的硬體，何者速度最快(A) 暫存器(Register) (B) 快取記憶體(Cache) (C) 隨機存取記憶體(RAM) (D) 硬碟

(  )18.
滑鼠不可以連接下列哪一種接頭？ (A) PS/2接頭 (B) USB接頭 (C) 並列埠(LPT1) (D) 序列埠(COM1)

(  )19.
用來儲放系統開機及正常運轉的重要資料(如日期.時間.軟硬碟的型態種類及輸入輸出介面的設定)的元件是 (A) CMOS RAM (B) BIOS ROM (C) CHIP Set (D) SRAM

(  )20.
某CPU 平均執行一個指令所需的時間為10 ns，則CPU 的執行速度為： (A) 100 MIPS (B) 10 MIPS (C) 1 MIPS (D) 20 MIPS

(  )21.
微電腦中使用者所輸入的程式，均儲存在 (A) ROM (B) EPROM (C) CPU (D) RAM

(  )22.
下列關於隨機存取記憶體(RAM)的敘述，何者正確？ (A) 隨機存取記憶體的容量越大，速度越快
 (B) 隨機存取記憶體的速度，比輔助記憶體快 (C) 動態隨機存取記憶體(DRAM)的速度，比靜態隨機存取記憶體(SRAM)快 (D) 動態隨機存取記憶體(DRAM)的價格，比靜態隨機存取記憶體(SRAM)貴

(  )23.
已知一雙面高密度三吋半軟式磁碟片，其儲存容量為1440Kbytes，磁碟片中的每一個磁軌被規劃成18個磁區，且每個磁密度為512Bytes，試求該磁碟片每面被規劃成幾個磁軌？ (A) 80 (B) 160 (C) 240 (D) 320

(  )24.
當電腦電源關閉時，下列那些項目中所儲存之內容資料不會消失？  1.磁帶2.磁碟3.RAM4.ROM5.磁鼓   (A) 1， 2， 3， 4， 5 (B) 1， 2， 4 ， 5   (C) 2， 3， 4， 5   (D) 1， 2， 3， 4

(  )25.
下列有關CRT顯示器的敘述，何者有誤？ (A) 點距為螢幕上相鄰二同色光點之間的距離 (B) 影像的形成是透過RGB三種光點組合而成 (C) 解析度設成1000×800、全彩，一張畫面需要2400000 Bytes 的記憶體儲存 (D) 0.27 dpi、0.25 dpi為一般常見的點距規格之一

(  )26.
假設某城市有一萬個市民，今市政府想要將所有市民之戶籍資料電腦化，而每一位市民的戶籍資料佔用1024 個位元組，試問至少需要多少張容量為 1.2MB(Mega Bytes) 的磁片才足以儲存所有市民的戶籍資料？ (A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 9

(  )27.
資料列印在複寫式的三聯單上，哪一種印表機最適合(A)雷射印表機(B)噴墨印表機(C)點陣式印表機 (D) 熱感式印表機

(  )28.
一般PC若要接5台以上之硬碟，採用下列何介面較適宜？ (A) SCSI (B) AT－BUS (C) IDE (D) ESDI

(  )29.
中央處理單元(CPU)到下列何種記憶體存取資料時，速度最快？   (A) 主記憶體(RAM) (B) 快取記憶體(Cache)
 (C) 暫存器(Register) (D) 輔助記憶體(HDD)  

(  )30.
計算機結構中那一部分負責指令解碼 (A) 算術邏輯單元 (B) 控制單元 (C) 記憶體解碼電路 (D) 輸入輸出解碼電路

(  )31.
若一個磁碟的轉速為每分鐘5400轉，則其旋轉延遲時間平均約為？   (A) 2.8ms (B) 5.6ms (C) 11.1ms (D) 22.2ms

(  )32.
主機板上那種型式的BIOS程式儲存裝置，可由網站下載，更新BIOS程式碼(A)EPROM(B)Flash ROM(C)MASK ROM(D)PROM

(  )33.
IDE介面所採用的資料線為？ (A) 32PIN (B) 40PIN (C) 48PIN (D) 64PIN

(  )34.
下列何者不為影響CPU處理速度的因素？ (A) 主記憶體的存取時間 (B) 資料匯流排的位元數 (C) CPU內部時序電路的頻率 (D) CPU內部資料暫存器的位元數

(  )35.
下列有關記憶體的敘述，何者正確？ (A) SRAM可被讀取資料，但不能寫入資料 (B) DRAM的速度較硬式磁碟慢 (C) 當電腦關機後，DRAM中的資料不會消失 (D) 動態隨機存取記憶體的速度，較靜態隨機存取記憶體的速度慢

(  )36.
一片市售 2HD 之軟式磁碟片若無故障；且存放之資料均是英文字母請問最多可存放多少字母？ (A) 約一百萬個 (B) 約十萬個 (C) 約一萬個 (D) 約二萬多個

(  )37.
目前最常見的IBM PC相容的個人電腦上，主記憶體(RAM)插槽的接腳數為 (A) 162 (B) 164 (C) 166 (D) 168

(  )38.
請問40倍速與20倍速的CD光碟機相比較，最主要的差異為何？   (A) 儲存容量，40倍速為20倍速的2倍 (B) 尺寸大小，40倍速為20倍速的2倍 (C) 儲存密度，40倍速為20倍速的2倍 (D) 讀取速度，40倍速為20倍速的2倍  

(  )39.
以Windows XP進行遠端援助時，下列那一要項不是使用者可以要求設定的？ (A) 「使用者名稱」 (B) 「密碼」 (C) 「支援有效時間」 (D) 「電器開/關時間」

(  )40.
在Windows 98中，如果在「開始」功能表中，使用「尋找/電腦」的操作，是用以下列何者做為尋找的對象？ 
 (A) 群組名稱 (B) IP位址(C)網域名稱(D) 電腦名稱

(  )41.
關於UNIX與LINUX的敘述何者正確(A)LINUX是迪吉多實驗室於90年代為個人電腦用戶開發的(B)LINUX可讓使用者自行更改作業系統的原始碼，以符合個人需求(C)UNIX是由迪吉多實驗室在1970年初期發展的(D)UNIX只能在大型電腦上使用

(  )42.
下列何者不屬於系統程式：(A)資料庫系統 (B) 作業系統 (C) 編譯程式 (D) 編輯程式

(  )43.
下列敘述，何者錯誤？ (A) 程式執行、檔案存取等皆屬於作業系統服務範疇 (B) COBOL、BASIC皆屬於作業系統軟體 (C) 電腦系統包含硬體、作業系統、應用程式及使用者 (D) 作業系統目的是為了更方便和更有效率的使用電腦

(  )44.
作業系統提供了一個介於電腦與使用者之間的一個界面，其中該作業系統係包含了下列何種功能，使得使用者不需關心檔案之儲存方式與位置？ (A) 保護系統 (B) 輸出入系統 (C) 記憶體管理系統 (D) 檔案管理系統

(  )45.
Windows作業系統提供的「磁碟重組工具」，作用為(A) 增進磁碟讀寫之效能 (B) 壓縮磁碟 (C) 清理暫存檔 (D) 備份磁碟

(  )46.
視窗作業系統使用的長檔名，不能含下列那個字元？  (A) 空白 (B) ＊ (C) 【 (D) $

(  )47.
在一電腦系統下，將工作分配到各工作站處理，並加以彙整的作業系統稱為 (A) 分時系統 (B) 多元程式系統 (C) 整批處理系統 (D) 分散式系統

(  )48.
下列敘述何者不正確？ (A) 程式是指令或命令的集合體 (B) 軟體依其性質可分為系統軟體與應用軟體 (C) BASIC是一種應用軟體 (D) 作業系統（Operating System）是一種系統軟體

(  )49.
若依照能夠同時處理的程式數目，及同時上機的使用者數目來分類，下列那一種作業系統的類型，實際上不存在？ (A) 單人單工 (B) 單人多工 (C) 多人單工 (D) 多人多工

(  )50.
作業系統提供了一個介於電腦與使用者之間的一個界面，其中該作業系統係包含了下列何種功能，使得使用者不需關心檔案之儲存方式與位置(A) 保護系統 (B) 輸出入系統 (C) 記憶體管理系統 (D) 檔案管理系統

(  )51.
下列何種作業系統的原始程式碼有公開(Open Source)？  (A) MS-DOS (B) OS/2 (C) Linux (D) Mac OS X

(  )52.
Windows XP支援的視窗媒體音效格式稱為 (A) AVI (B) DAT (C) WMA (D) WMF

(  )53.
螢幕保護程式的最主要功用(A)維持螢幕色彩的色調與對比(B)預防電腦中毒 (C) 避免螢幕亮點損壞  (D) 防止駭客入侵

(  )54.
在Windows檔案總管下選取不連續的數個檔案，需要按住哪一鍵？ (A) [image: image1.png]


 (B) [image: image2.png]


 (C) [image: image3.png]


 (D) [image: image4.png]



(  )55.
視窗作業系統的檔案目錄採用何種結構？ (A) 星狀 (B) 環狀 (C) 樹狀 (D) 直線狀

(  )56.
有關作業系統的敘述，何者錯誤？ (A) 計算機系統資源的管理者 (B) 計算機使用者與計算機硬體之間溝通的橋梁(C) Linux是一種作業系統(D) 具有文書處理的功能

(  )57.
下列敘述何者錯誤? (A) MS－Windows是PC上廣為使用的作業系統 (B) MS－Windows是使用者與PC之間的介面 (C) 若沒有MS－Windows,則PC無法運作 (D) MS－Windows是交談式的作業系統

(  )58.
假設在Windows中的D硬碟中只有五個檔案，檔名分別為kk、kac.123、akc.123、kdk.123及aa.kkk，對D硬碟使用尋找所有檔案的功能，在搜尋檔案的【名稱】欄位中輸入「? k*」，執行後會找到幾個符合條件的檔案(A)1個(B) 2個(C) 3個 (D) 4 個

(  )59.
在視窗作業系統中刪除某個捷徑，下列哪一項說明是正確的 (A) 刪除捷徑後，原物件也會一併刪除 (B) 刪除捷徑後，原物件不會被刪除 (C) 系統不允許刪除捷徑 (D) 必須先將原物件的檔名更改後，才可以刪除捷徑

(  )60.
在各種多媒體播放程式下，下列何種檔案非屬可播放的音樂檔案類型？ (A) .mp3 (B) .wav (C) .mid (D) .jpg

(  )61.
以下那種作業系統，不具多人多工之能力？ (A) Windows 2000server (B) Windows 2000 Advanced server (C) Windows 98 (D) Linux

(  )62.
下列何者不屬於壓縮檔案得附檔名？ (A) arj (B) exe (C) txt (D) zip

(  )63.
在視窗作業系統之操作環境中，選定某一檔案後，按滑鼠右鍵，選按「內容」選項，開啟內容交談窗，在此交談窗的一般標籤下，不包括以下那個屬性核取方塊？ (A) 唯讀 (B) 保存 (C) 稽核 (D) 隱藏

(  )64.
下列有關作業系統(Operating system)的敘述何者有誤？ (A) 主要的目的是使計算機系統方便使用 (B) 具備有文書處理的功能 (C) 是計算機使用者與計算機硬體之間的介面程式 (D) MS－DOS 是一種作業系統

(  )65.
某一程式的延伸檔名(extension filename)為 .COM 表示它是： (A) 共用檔 (B) 文書檔 (C) COBOL程式檔 (D) 命令檔

(  )66.
在Windows98作業系統中，下列那一種快速鍵，可以關閉現有視窗 (A) Alt+F1 (B) Alt+F2 (C) Alt+F3 (D) Alt+F4

(  )67.
在視窗作業系統Windows中，用來搜尋硬碟，並列出可以安全刪除的暫時檔、Internet快取檔與不必要的程式檔，以協助釋放硬碟空間，應該執行以下那一個程式？ (A) 磁碟清理程式 (B) 磁碟掃描工具 (C) 磁碟壓縮工具 (D) 磁碟重組程式

(  )68.
電腦系統中執行應用軟體時，其存放在主記憶體之位置，係由何者設定之(A) 應用軟體 (B) 使用者 (C) 作業系統 (D) 硬體

(  )69.
Windows XP提供檔案共享，只准許檢視檔案資料、不准變更，則使用權限應設定為(A)完全控制(B)變更 (C) 讀取 (D) 複製

(  )70.
程序管理(process management)通常是由下列何者負責執行？ (A) 作業系統(operating system) (B) 編譯程式(compiler) 
 (C) 載入程式(loader) (D) 連結程式(linker)

(  )71.
下列何者不是網頁的副檔名？ (A) ASP (B) HTM (C) HTML (D) TMP

(  )72.
Linux是屬於一種  (A) 系統軟體 (B) 應用軟體 (C) 文書處理軟體 (D) 資料庫管理軟體

(  )73.
在微軟的Windows 作業系統中，下列哪一種中文輸入法，除了滑鼠與鍵盤之外，仍然需要加掛其他的輸入設備？ (A) 注音輸入法 (B) 語音輸入法  (C) 嘸蝦米輸入法 (D) 倉頡輸入法

(  )74.
作業系統可以同時執行多個程式，這種功能稱為： (A) 多重處理（multi－processor） (B) 批次處理（batch） 
 (C) 多使用者（multi－user） (D) 多工處理（multi－programming）

(  )75.
下列有關Windows檔案管理方式的敘述，何者不正確？  (A) 檔案總管是Windows一個用來管理檔案與資料夾的工具程式 (B) 檔案總管以樹狀結構來組織磁碟上的檔案與資料夾 (C) 檔案總管視窗包括「所有資料夾」窗格與「內容」窗格兩個部份 (D) 「所有資料夾」窗格中，資料夾前面的「＋」記號代表其子資料夾都已展開

(  )76.
Unix作業系統是一個什麼類型的系統？ (A) 單人單工系統 (B) 單人多工系統 (C) 多人單工系統 (D) 多人多工系統

(  )77.
電腦系統中，負責資源調派與作業管理的軟體是 (A) 系統程式 (B) 公用程式 (C) 應用程式 (D) 資料庫管理程式

(  )78.
下列有關Windows 98 和 MS－DOS 作業系統的敘述何者是錯的？  (A) Windows 98 提供多工的作業環境，MS－DOS 則沒有提供此項功能  (B) Windows 98 提供硬體隨插即用的功能，MS－DOS 則沒有提供此項功能  (C) Windows 98和MS－DOS均為個人電腦的作業系統  (D) Windows 98 和MS－DOS均支援長檔名( 主檔名可多於8個字)

(  )79.
在Windows系統中，如果想要重新安排硬碟上的檔案及末使用的空間，使程式執行速度加快應該執行以下那一個程式？ (A) 磁碟清理程式 (B) 磁碟掃描工具 (C) 磁碟壓縮工具 (D) 磁碟重組程式

(  )80.
在視窗作業系統標準設定中，按下那組快速鍵可以切換工作視窗？

      (A) [image: image5.png]


＋[image: image6.png][ Teb



 (B) [image: image7.png]


＋[image: image8.png]


  (C) [image: image9.png]


＋[image: image10.png]N 4
| Space |



 (D) [image: image11.png]


＋[image: image12.png]



(  )81.
載入程式(loader)的功用是： (A) 將目的程式放入主記憶體中 (B) 讀取原始程式，並檢查是否有錯 (C) 將原始程式轉換成可執行的目的程式 (D) 把目的程式轉換成可執行檔

(  )82.
在Windows 2000中，如果要在檔案總管中顯示隱藏檔或系統檔，應在那個功能表設定(A)工具 (B) 檢視 (C) 檔案 (D) 編輯

(  )83.
下列關於MS－DOS指令的敘述下列何者是錯的？ (A) 使用MD指令可以刪除子目錄 (B) 使用FORMAT指令可以格式化硬碟 (C) 使用REN指令可以更改檔案名稱 (D) 使用DATE指令可以顯示日期

(  )84.
在Windows 98中，如果對硬碟進行格式化，則該硬碟所使用的檔案格式為下列何者？ (A) FAT (B) NTFS (C) FAT32 (D) DOS

(  )85.
有關Windows 2000作業系統的敘述，下列何者正確？  (A) 可以由【網路芳鄰】查看網路上的資源分享  (B) 系統管理者無法隨意更改作業環境的設定  (C) 桌面上的「我的電腦」資料夾不可隨意更名  (D) 刪除「資源回收筒」資料夾中的檔案後，可以使用作業系統的【還原】功能救回檔案

(  )86.
電腦主記憶體同時存在多個行程（Proccss），由CPU輪流處理之作業系統稱為  (A) 分散式處理作業系統 (B) 多元程式作業系統 (C) 分時作業系統  (D) 即時作業系統

(  )87.
在Windows 中，下列何種類型檔案不是可執行檔？ (A) html (B) com (C) bat (D) exe

貳、填充題：每格1分，3%
一、鍵盤輸入F電腦得到的ASCII CODE為        ，輸入i得到的ASCII CODE為        ，輸入5得到的ASCII CODE為    

參、問答題：每題10分，10%

請寫出CPU模型並以指令說明   例：2A+3B-->C

壹、選擇題：每題1分，87%

	01


	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10



	11


	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20



	21


	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30



	31


	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40



	41


	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50



	51


	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60



	61


	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70



	71


	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80



	81


	82
	83
	84
	85
	86
	87
	填1
	填2
	填3

	參、問答題：每題10分，10%




壹、選擇題：每題1分，87%

	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10

	B
	C
	A
	B
	A
	C
	D
	C
	C
	A

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	A


	A
	C
	A
	A
	B
	A
	C
	A
	A

	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	D


	B
	A
	B
	D
	D
	C
	A
	C
	B

	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	B


	B
	B
	A
	D
	A
	D
	D
	D
	D

	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50

	B


	A
	B
	D
	A
	B
	D
	C
	C
	D

	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60

	C


	C
	C
	C
	C
	D
	C
	B
	B
	D

	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70

	C


	C
	C
	B
	D
	D
	A
	C
	C
	A

	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80

	D


	A
	B
	D
	D
	D
	A
	D
	D
	A

	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	填1
	填2
	填3

	A

	B
	A
	C
	A
	B
	A
	
	
	

	參、問答題：每題10分，10%





