Amplificador Operacional.- Sumador Inversor

Material.-

· Polímetro

· Osciloscopio

· Generador

· V1 Fuente de alimentación 12 o –12

· R1 resistencia de 47 k

· R2 resistencia de 10 k

· R3 resistencia de 15 k

· R4 resistencia de 27 k

· 1C1 circuito integrado LM741

Procedimiento.-

1) Calcular la tensión de salida Vo en función de las dos señales de entrada V1 y V2

2) Introducir en la entrada 1 una señal continua de 1V y en la entrada 2 una señal de 2v. Obtener la señal de salida de forma practica y teórica. Si es necesario ajustar el offset. Rellenar la segunda fila de la siguiente tabla:

	Entrada 1
	Estrada 2
	Salida Teórica
	Salida Practica

	1.5 V
	2V
	
	

	-1.5 V
	3V
	
	

	1 V
	2V
	
	

	-1.5 V
	3V
	
	


3) Introducir –1.5V por la entrada 1 y 3v por la entrada 2. Obtener de nuevo la señal de salida forma practica y teórica. Rellenar la tercera fila de la tabla anterior.

4) Introducir por la entrada 1 una señal de 1Vpp y 1kHz y por la entrada 2 una señal de –1v en continua. Observar la señal de salida. ¿Lo obtenido esta conforme con la teoría?. Dibujar en la siguiente grafica las señales de las entradas y la señal de salida.
[image: image1.wmf]R4

R1

R3

R2

+


5) Modificar R1 para que la entrada 1 posea una ganancia tres veces mayor que la entrada 2. Repetir los pasos 2,3 y 4.Rellenar las filas cuarta y quinta de la tabla anterior.

Circuito.-

Conclusiones.-

