Amplificador Operacional.- Montaje no inversor

Material.-

· Polímetro

· Osciloscopio

· Generador

· V1 Fuente de Alimentación 12 o –12

· R1, R2 resistencias de 10K

· P1 resistencia ajustable de 10K

· 1C1 circuito integrado ML741 o UA741

Procedimiento.-

1) Introducir con el generador una señal senoidal de 100mVp y 1kHz. Comparar las fases en la entrada y en la salida midiendo ambas señales simultáneamente con el osciloscopio. Ajustar el potenciómetro P1 para que la señal de salida tenga un nivel de continua igual a 0v (ajuste de offset, asegurarse que la entrada no posee nivel de continua), si no es posible dicho ajuste intentarlo con una resistencia ajustable de mayor valor. Calcular experimentalmente la ganancia del circuito.

2) Cambiar R2 por una resistencia de 47k. Medir la ganancia. Si es necesario volver a reajustar el offset.

3) Calcular R1 para una ganancia de 10. Montar el circuito. Medir la ganancia y comprobar los cálculos.

4) Con R1= R2= 10K y una señal de entrada de 500mVp. Hallar la respuesta en frecuencia del circuito, para ello, tomar las medidas para las siguientes frecuencias, rellenando la tabla correspondiente.

	Frecuencia (Hz)
	50
	100
	500

	V out (V)
	
	
	

	G (dB)
	
	
	


5) Traspasar los datos de la tabla a la siguiente grafica:

[image: image1.wmf]R2

P1

R1

+



Circuito.-


Conclusiones.-
0	2	5          100       2	      5	1k         2         5         10k           2        5     100k        2        5        1M








