Giotto Spot 400

Shutter (Obturador ou Persiana)

O

Shutter ou Obturador são duas lâminas de  aço  fino  que  abrem  e  fecham  a   saída de luz em forma de círculo. Cada lâmina  controla a metade do círculo e tem uma função muito importante no equipamento.

São dois motores de passo (Step Motors) que controlam cada lâmina  perfeitamente alinhada e ajustadas por posição,uma vez  que não  utilza  sensores  de  controle  de giro. As lâminas trabalham com precisão e não  podem estar tortas ou  amassadas e nem raspar em lugar nenhum,caso contrário,elas  perdem  a  posição  e  não fecham direito o círculo,deixando vazar luz.

Quando usadas no modo Strobo elas se abrem ou se fecham rápidamente causando o efeito de luz estroboscópica.

Quando o robot é inicializado,estas lâminas  ficam fechadas de modo que não passa nenhum raio de luz.  Um move Head ( Cabeça móvel ) nada  mais  é do que um Robot controlador de efeitos de luzes totalmente computadorizado.

Ajustando as Lâminas do Shutter

As lâminas do Shutter são presas aos eixos dos  motores através de um parafuso  de fixação do tipo Alen. Para fazer o ajuste,solta-se o  parafuso  da  lâmina  desajustada sem mexer o eixo do motor. Mova a lâmina para a posição e reaperte o parafuso  com muito cuidado. Reinicie o robot e verifique se as lâminas ficaram ajustadas.

Caso contrário,repita a operação até acertar a posição correta. Este procedimento é delicado e um pouco demorado pois exige paciência.  Se as lâminas estiverem tortas não será possível ajustar corretamente,elas devem ser substituídas.

Estrutura da Lâmina

As lâminas são feitas de aço flexível  e muito finas,de  modo  que  se  estiverem  muito amassadas é muito difícil desamassar.Não tente desentortar com alicate,pois quanto mais se mexe nela,mais ela entorta. Não adianta bater com um martelo e nem colocar em uma morsa. O único jeito de tentar desamassar é colocá-la  em  uma superfície de metal lisa e com uma barra de ferro chata,esfregar em toda sua extensão com força e muita pressão,virando-a e aplicando o mesmo procedimento do outro  lado,repetindo isto várias vêzes até desentortar a lâmina.