Tabel de scufundare cu decompresie la suprafaţă, LH-89,
cu respirare de oxigen la palierele din barocameră

 • respirare de aer la palierele din apă

• respirare de oxigen la palierele din barocameră

	Adâncime

(m)
	Durata

scufun-dării

(min)
	Timp de

ridi-

care

la

primul

palier

(min)
	Paliere în apă

cu aer

(min)
	Intervalul la suprafaţă: max. 3 minute
	Palier
 în

baro-

cameră 

cu 

oxigen
(min)
	Ridicarea la suprafaţă în 2 minute cu O2 la masca de palier
	Durata ridicării

(min)

	
	
	
	12 m
	9 m
	
	12 m
	
	

	21
	40
	2,8
	
	
	
	0
	
	  2,8

	
	50
	2,8
	
	
	
	5
	
	13,3

	
	60
	2,8
	
	
	
	5
	
	13,3

	
	70
	2,8
	
	
	
	10
	
	18,3

	
	80
	2,8
	
	
	
	10
	
	18,3

	
	90
	2,8
	
	
	
	15
	
	23,3

	
	100
	2,8
	
	
	
	15
	
	23,3

	
	110
	2,8
	
	
	
	15
	
	23,3

	
	120
	2,8
	
	
	
	20
	
	28,3

	24
	30
	3,2
	
	
	
	0
	
	  3,2

	
	40
	3,2
	
	
	
	5
	
	13,7

	
	50
	3,2
	
	
	
	10
	
	18,7

	
	60
	3,2
	
	
	
	10
	
	18,7

	
	70
	3,2
	
	
	
	15
	
	23,7

	
	80
	3,2
	
	
	
	20
	
	28,7

	
	90
	3,2
	
	
	
	20
	
	28,7

	
	100
	3,2
	
	
	
	25
	
	33,7

	
	110
	3,2
	
	
	
	25
	
	33,7

	
	120
	3,2
	
	
	
	30
	
	38,7

	27
	25
	3,6
	
	
	
	0
	
	  3,6

	
	30
	3,6
	
	
	
	5
	
	14,1

	
	40
	3,6
	
	
	
	5
	
	14,1

	
	50
	3,6
	
	
	
	15
	
	24,1

	
	60
	3,6
	
	
	
	15
	
	24,1

	
	70
	3,6
	
	
	
	20
	
	29,1

	
	80
	3,6
	
	
	
	25
	
	34,1

	
	90
	3,6
	
	
	
	25
	
	34,1


	30
	20
	4,0
	
	
	Intervalul la suprafaţă: max. 3 minute
	0
	Ridicarea la suprafaţă în 2 minute cu O2 la masca de palier
	  4,0

	
	25
	4,0
	
	
	
	5
	
	14,5

	
	30
	4,0
	
	
	
	5
	
	14,5

	
	40
	4,0
	
	
	
	10
	
	19,5

	
	50
	4,0
	
	
	
	15
	
	24,5

	
	60
	4,0
	
	
	
	20
	
	29,5

	
	70
	4,0
	
	
	
	25
	
	34,5

	
	80
	2,8
	
	2
	
	30
	
	45,3

	
	90
	2,8
	
	9
	
	30
	
	52,3

	33
	20
	4,4
	
	
	
	0
	
	  4,4

	
	25
	4,4
	
	
	
	5
	
	14,9

	
	30
	4,4
	
	
	
	10
	
	19,9

	
	40
	4,4
	
	
	
	15
	
	24,9

	
	50
	4,4
	
	
	
	20
	
	29,9

	
	60
	3,2
	
	1
	
	25
	
	34,7

	
	70
	3,2
	
	7
	
	25
	
	40,7

	
	80
	3,2
	
	12
	
	30
	
	55,7

	
	90
	3,2
	
	17
	
	35
	
	65,7

	36
	15
	4,8
	
	
	
	0
	
	  4,8

	
	20
	4,8
	
	
	
	5
	
	15,3

	
	25
	4,8
	
	
	
	5
	
	15,3

	
	30
	4,8
	
	
	
	10
	
	20,3

	
	40
	4,8
	
	
	
	20
	
	30,3

	
	50
	3,6
	
	2
	
	26
	
	36,1

	
	60
	3,6
	
	7
	
	25
	
	41,1

	
	70
	3,6
	
	14
	
	30
	
	58,1

	
	80
	3,6
	
	20
	
	35
	
	69,1


	39
	10
	5,2
	
	
	Intervalul la suprafaţă: max. 3 minute
	0
	Ridicarea la suprafaţă în 2 minute cu O2 la masca de palier
	  5,2

	
	15
	5,2
	
	
	
	5
	
	15,7

	
	20
	5,2
	
	
	
	5
	
	15,7

	
	25
	5,2
	
	
	
	10
	
	20,7

	
	30
	5,2
	
	
	
	15
	
	25,7

	
	40
	4,0
	
	1
	
	20
	
	30,5

	
	50
	4,0
	
	4
	
	25
	
	38,5

	
	60
	4,0
	
	14
	
	30
	
	58,5

	
	70
	3,6
	2
	20
	
	35
	
	71,1

	
	80
	3,6
	9
	20
	
	40
	
	83,1

	42
	10
	5,6
	
	
	
	0
	
	  5,6

	
	15
	5,6
	
	
	
	5
	
	16,1

	
	20
	5,6
	
	
	
	5
	
	16,1

	
	25
	5,6
	
	
	
	10
	
	21,1

	
	30
	5,6
	
	
	
	15
	
	26,1

	
	40
	4,4
	
	4
	
	20
	
	33,9

	
	50
	4,0
	1
	9
	
	25
	
	44,5

	
	60
	4,0
	3
	19
	
	30
	
	66,5

	
	70
	4,0
	10
	20
	
	30
	
	74,5

	45
	10
	6,0
	
	
	
	0
	
	  6,0

	
	15
	6,0
	
	
	
	5
	
	16,5

	
	20
	6,0
	
	
	
	10
	
	21,5

	
	25
	6,0
	
	
	
	15
	
	26,5

	
	30
	4,8
	
	2
	
	20
	
	32,3

	
	40
	4,8
	
	5
	
	25
	
	40,3

	
	50
	4,4
	4
	15
	
	30
	
	63,9

	
	60
	4,4
	9
	20
	
	35
	
	78,9

	48
	10
	6,4
	
	
	
	0
	
	  6,4

	
	15
	6,4
	
	
	
	5
	
	16,9

	
	20
	6,4
	
	
	
	10
	
	21,9

	
	25
	5,2
	
	2
	
	15
	
	27,7

	
	30
	5,2
	
	5
	
	20
	
	35,7

	
	40
	4,8
	3
	8
	
	30
	
	56,3

	
	50
	4,8
	6
	19
	
	35
	
	75,3

	51
	5
	6,8
	
	
	
	0
	
	  6,8

	
	10
	6,8
	
	
	
	5
	
	17,3

	
	15
	6,8
	
	
	
	10
	
	22,3

	
	20
	5,6
	
	1
	
	15
	
	27,1

	
	25
	5,6
	
	3
	
	20
	
	34,1

	
	30
	5,2
	1
	5
	
	25
	
	41,7

	
	40
	5,2
	5
	11
	
	30
	
	61,7


PAGE  
3

