Cinco Años de Monitoreo de la Radiación UV-B y la Columna de Ozono

Total en Panamá: hallazgos experimentales y Proyecciones

Pino, Alfonso1; Guerra, Sergio1; Sánchez, Néstor1; Maturell, Alvaro1; Samudio Hoodmy1; Luque Néstor1; Jordán, Luis1;  Espinosa, Jorge A.2 
1Universidad de Panamá, Laboratorio de Física de la Atmósfera. Tel. (507) 223-6575, ext. 2220: e-mail: atmosfer@ancon.up.ac.pa

2 Autoridad del Canal de Panamá, Sección de Hidrometeorología. Tel. (507) 272-7444; e-mail: eieh-je@pancanal.com
En Panamá se registran altos niveles tanto de radiación global como de radiación UVB, en relación a sitios de mayor latitud,  a causa de su clima y de su ubicación geográfica.  Por tal razón, un monitoreo continuo tanto de la radiación UV-B como de la capa de ozono, a nivel local, es de suma importancia. .  La incidencia de cánceres de piel (basocarcinomas, espinocarcinomas y melanomas) ha aumentado tanto a nivel mundial como local.

Con miras a abordar esta problemática, desde el año 1997, el Laboratorio de Física de la Atmósfera de la Universidad de Panamá, inició una investigación mediante la cual se ha efectuado una caracterización de  los niveles de radiación UVB, así como también el espesor de la columna de ozono total, cobertura nubosa y otros parámetros atmosféricos en la ciudad de Panamá.

En la primera etapa del Proyecto de Investigación emprendido por el Laboratorio de Física de la Atmósfera, se ha contado con un sitio de monitoreo ubicado en el Campus Central de la Universidad de Panamá, cuyas coordenadas geográficas son: latitud = 8° 59’ Norte; longitud = 79° 32’ Oeste; elevación = 50 mslm. En dicho sitio se instalaron dos radiómetros de banda ancha, modelo 501 UV-Biometer, dos piranómetros, modelo PSP, un radiómetro PAR, dos ozonómetros, modelos Microtops II  y una estación meteorológica, con los respectivos sistemas de adquisición de datos (Data Logger).  En la segunda etapa del Proyecto, se cuenta, desde diciembre de 2001, con un segundo punto de monitoreo en el Aeropuerto Enrique Malek de la ciudad de David, cuyas coordenadas son: latitud = 8° 24’ Norte; longitud = 82° 25’ Oeste; elevación = 27 mslm.

En el presente trabajo se presentan los hallazgos experimentales relativos al comportamiento de la irradiancia UVB media mensual, dosis UVB media mensual, índices UV medios mensuales, cobertura nubosa y columna de ozono total.

