	SERDAR ULKER WEBSITE


Homepage   /   Faydalı bilgiler   /   Yardım
YARATILMIŞ WAYPOİNT’LERİN RTE VEYA RTE LEGS SAYFASINA GİRİLMESİ

NOT: Yaratılmış waypoint’ler geçici seyrüsefer bilgisi tabanına sadece bir uçuş için yüklenebilir.

RTE veya RTE LEGS sayfası ..............................................
SEÇIN

Aşağıdaki usullerden birisini kullanarak, scratch pad’e yeni yaratılmış waypoint’i belirliyen parametreleri yazın. (Yer tanımlayıcılar önceden FMC data base’lerden birisine yüklenmiş olmalıdır.


. PLACE BEARING/DISTANCE ( BKZ 250/40)


. PLACE BEARING/ PLACE BEARING (BKZ090/YAA360)

 
.ALONG TRACK DISPLACEMENT (DENIZ/-50)


.LATITUDE AND LONGITUDE (N4731.8W12218.3)

Yeni Waypoint’i rotaya uygun waypoint sırası içerisinde satır seçerek girin.

İlave waypoint yaratmak için yukarıdaki adımları tekrar edin. Rotada kesilme varsa düzeltin.


EXEC key......................................................................
BASIN



MOD RTE  veya MOD RTE LEGS  sayfasının  ATC  dönüştüğünü görün. (Aktif olmıyan bir rota için RTE  veya RTE LEGS  sayfasında ACTIVE, EXECUTE)

Sayfa başına dön
