	SERDAR ULKER WEBSITE


Homepage   /   Faydalı bilgiler   /    Yardım
BİR WAYPOİNT’E GİTMEK İÇİN BİR BACAĞIN (KURSUN) KESİLMESİ. (DIR/INTC)

DIR INTC key..................................................................BASIN


INTC LEG TO boş karelerinin 6R satırında çıktığını görün.


Arzu edilen waypoint’i INT LEG TO satırına girin


Waypoint’in otomatik olarak 1L satırına transfer olduğunu görün.


INTC CRS prompt’nun 6R satırında çıktığını görün.


Arzu edilen kursun 1 nci satırdaki manyetik sapma miktarı ile birlikte 6R satırında gösterildiğini görün.


Eğer girilen waypoint orijinal uçuş planı içeirsinde değilse kesilen rotayı düzeltin.

EXEC key......................................................................BASIN


MOD RTE LEGS sayfasının ATC  dönüştüğünü görün.


Bir waypoint’e gitmek için bir bacağın kesilmesinden sonra  LNAV  devre dışı kalabilir. Eğer LNAV devre dışı kalırsa, LNAV yakalama kriteryasını sağlıyacak bir başa dönün.

Sayfa başına dön
