	SERDAR ULKER WEBSITE


Homepage   /   Faydalı bilgiler   /   Yardım
VARIŞ NOKTASININ DEĞİŞTİRİLMESİ


RTE sayfası....................................................................SEÇİN



Yeni varış noktasını orijinal varış noktasının üzerine girin.



Yeni varış noktası için arzu edilen rotayı RTE, RTE LEGS ve ARRIVALS sayfalarını uygun şekilde kullanarak girin.



Rotada kesilme varsa düzeltin.


EXEC key.......................................................................
BASIN



MOD RTE  veya MOD RTE LEGS sayfasının ATC  dönüştüğünü görün.

NOT: Eğer tırmanma esnasında varış noktası değiştirilirse, ve eğer girilen seyahat irtifası ile yeni uçuş planı uyumlu değilse, performans predictions (belirleyiciler) boş gelebilir. Bu durumda CLB  sayfasında daha alçak bir CRZ ALT girerek düzeltin.

Sayfa başına dön
