	SERDAR ULKER WEBSITE


Homepage   /   Faydalı bilgiler   /   Yardım
POZİSYON YENİLEMESİ İÇİN VOR/DME KULLANIMININ YASAKLANMASI


Not: Bu işlem FMC pozisyon yenilemesi için VOR bearing bilgisinin kullanımını yasaklar. Bir VOR’I yasaklanmış statüten çıkartmak için DEL anahtarını kullanın.


INIT/REF key (U8 öncesi)……………………………...................
BASIN



INDEX Prompt’un görüntülendiğini görün.





INIT/REF INDEX (U8-PROG) sayfası………………………………SEÇİN



NAV (U8-nav status) Prompt’un görüntülendiğini görün


REF NAV DATA (U8-NAV STATUS ) sayfası……………………
SEÇİN


NAV OPTIONS sayfası (U8)………………………………………..
SEÇİN



(NEX/PREV PAGE)



VOR INHIBIT boş prompt’nu görün. Arzu edilen VOR tanımlayıcısını  girin.  (A previous entry may be overwritten but will no longer be inhibitied)



Sayfa başına dön
