	SERDAR ULKER WEBSITE


Homepage   /   Faydalı bilgiler   /   Yardım
IRS FAST REALIGNMENT

Bu işem başlatılmadan önce uçak park edilmeli ve işlem tamamlanana ve ALIGN ışığı sönene kadar hareket ettirlmemelidir. 


FMC/CDU PO INIT sayfası..............................................Seçin.

· Karalama satırına o andaki doğru pozisyonu (PPOS) girin. Bunun için mevcut en uygun pozisyonu kullanın.

IRS mod selektörü............................................................ALIGN

· ALIGN ışığının sabit olarak yandığını görün.

FMC/CDU POS INIT sayfası............................................Seçin.

· Box prompt (boş kutular) göründüğünde 4R (LSK) satır seçici tuşa basın. Box prompts'un yerine girilen o andaki pozisyonun geldiğini görün. Eğer ALIGN ışığı yanıp sönerse, pozisyon SET IRS POS satırında gözükse bile aynı pozisyonu karalama satırına tekrar girin. Sağ 4R (LSK 4R) satır seçici tuşuna basın.(o andaki pozisyonun tekrar girilmesi için Box prompts'a gerek yoktur.)

IRS mode selektör...........................................................NAV

· 30 saniye içinde ALIGN ışığının söndüğünü görün.

· Eğer ALIGN ışığı yanıp sönmeye devam ediyorsa, 

IRS ALIGN Lights Flashing bölümüne bakın.


Not: Eger zaman müsait ise IRS'inFull Alignment'i tercih edilmelidir. Daha kesin bir Alignment sonucu alınır.

Eğer mod selektör anahtarı istenmeden OFF veya ATT durumuna alınırsa, position mod selektörü OFF durumuna alın, ALIGN ışığı(ışıkları) sönene kadar bekleyin, sonra full alignment usulünü uygulayın.

Sayfa başına dön
IRS ALIGN LIGHTS FLASHING

Eğer ALIGN ışığı yanıp sönüyorsa aşağıdakilerden bir veya birkaçı meydana gelmiştir.

· IRS present position girilmemiştir.

· Pozisyon girişi IRS's ALIGN  moda geçmeden yapılmıştır.

· Girilen PPOS, gerekli olan doğruluk toleransı içinde değildir.

· CDU karalama satırına girilen bilgi, IRS tarafından alınmamıştır.

Geri dön
Sayfa başına dön
