ชุดวิทยุ PRC-1099



ความมุ่งหมายและการใช้งาน 

     
1. ชุดวิทยุ PRC-1099 เป็นวิทยุรับ-ส่งความถี่สูง ระบบซิงเกิลไซแบนด์ (HF/SSB) ,  

สะพายหลัง และหอบหิ้วขนย้ายได้ ติดต่อสื่อสารด้วยคำพูด (Voice), โทรเลข (CW) และ 

ข้อมูล (DATA) 

     
2. ชุดวิทยุ PRC-1099 ยังใช้เป็นส่วนประกอบของชุดขยายกำลังสูง คือ RA 100, 

RA 400/5 และ RA 1000/5 ติดตั้งประจำที่, ขนย้ายและ เคลื่อนที่โดย รยบ. 

     
3. ชุดวิทยุ PRC-1099 สามารถติดต่อวิทยุ HF/SSB ที่ย่านความถี่ 1.6-30 MHz. 

คุณลักษณะทางเทคนิค 

  
ระดับหน่วยที่ใช้งาน

กองร้อย, กองพัน, กรม


ย่านความถี่                 

1.6 - 30 MHz. 

     
จำนวนช่องการสื่อสาร         
284,000 ช่อง

     
ช่องหน่วยความจำ            
10  ช่อง 

     
ความห่างของช่องการสื่อสาร  
100 Hz. 

     
แบบของสัญญาณรับ-ส่ง 

       
    ขณะส่ง               

คำพูด (300-2,700 Hz.) SSB, USB/LSB,  

                              


โทรเลข (CW), ข้อมูล (DATA) 

      
    ขณะรับ               

คำพูด (VOICE) 

                              


โทรเลข (CW) 

                              


ข้อมูล (DATA) 








  



10 - 2

           เครื่องมือรักษาความปลอดภัย   เครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับวิทยุ HF/SSB 

     
ความต้องการของกำลังไฟ 

        
    ขณะส่ง               

12.0 - 15 VDC. 

                              


กำลังสูงเฉลี่ย คำพูด ประมาณ 1.5 A. 

                              


กำลังต่ำเฉลี่ย คำพูด ประมาณ 1.0 A.   
       
    ขณะรับ               

12 - 15 VDC. 

                              


SQ.         100 mA. 

                              


ไม่ใช้ SQ. 130 mA. 

     
แบบของการปรุงคลื่น          
SSB (USB/LSB) 

     
กำลังออกอากาศ             
เลือกได้ 5 W., 20 W. 

     
แบบของ SQ.               

ตัดเสียงรบกวน (IMMUNE SQUELCH) 

     
แบบของสายอากาศ 

        
    สายอากาศ Whip       

สายอากาศ AT-271 A, ยาว 10 ฟุต หลายท่อน  

                              


พร้อมฐานเสาอากาศ AB-591 

       
    สายอากาศ Long Wire  
ยาว 25 ฟุต, 50 ฟุต, 100 ฟุต หรือ 

                              


สายอากาศยาวทั่วๆ ไป 

       
    สายอากาศ 50 โอห์ม    
พร้อม  VSWR 3:1 หรือน้อยกว่า 

      
แหล่งกำลังไฟ               

ลิเธียมแบตเตอรี่, ตะกั่วแคดเมี่ยมแบตเตอรี่ หรือ  

                              


แหล่งจ่ายไฟฟ้า กระแสสลับ PRC-PS 

     
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่  
กำลังสูง 50 ชั่วโมง อัตราการรับส่ง 9:1 เมื่อใช้กับ 

                              


แบตเตอรี่ BA-6598/U 

                                  ...................................... 

_1002312318

