ชุดวิทยุ HF-2000


PRC-2200  
: MANPACK


VRC-2020 
: VEHICULAR
  [image: image3.png]Pha— “ - &
- "::) @ "] "‘,'.:"
i=—j\m





รูปที่ 11 – 1 หน้าเครื่องรับ – ส่ง ชุดวิทยุ HF - 2000

คุณลักษณะทางเทคนิค


ระดับหน่วยที่ใช้งาน


กองร้อย-กรม


ย่านความถี่   



1.5 - 29.9999 MHz. 


จำนวนช่อง/ความห่าง  


285,000/100 Hz. (SPACE)


จำนวนช่องตั้งล่วงหน้า  


20 CH. ( Parameter )







10 COMSEC KEYS.







10 ECCM TABLES &







2 AUTOCALL TABLES


โหมดการใช้งาน  FIXED FREQ 

: CLEAR (CLR)







: SEC (COMSEC)




   FREQ HOP 

: AJ  [ANTI-JAMMING (ECCM)]


แบบการรับ-ส่งสัญญาณ



คำพูด   







: USB, LSB, AM



NARROW BAND DATA (INT MODEM: 50/75/150 BAUD) 
:  USB, LSB



WIDE BAND DATA (EXT MODEM)   



:  USB, LSB



CW (CCW, NCW, CW) 
: USB, LSB


แบบสัญญาณป้องกัน  3 แบบ







: เสียงธรรมดา (CLEAR)







: เสียงเข้ารหัส (SECURE) : ENCRYPTION/DECRYPTION







: ป้องกันการรบกวน (ANTI-JAMMING) : FREQ. HOPPING








  



11 - 2

แบบการตั้งความถี่ 3 แบบ







: AUTO-CALL (การเลือกความถี่ที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติ)







: การเลือกตั้งโดยบุคคล







: การรับ-ส่งคนละความถี่ (DUAL) = SEMI-DUPLEX


แบบของ SQUELCH (SQ.)



SQ - SEL.C   


: เป็น SQ. แบบรหัสดิจิตอล



SQ-SYLAB 


: SYLABIC SQ. เป็น SQ. แบบเก่าที่ใช้กับวิทยุ HF/SSB  ทั่วไป



SQ-OFF 


: ยกเลิกการใช้ SQ. (ปิด SQ.)




* SEL.C = SELECTIVE CALLING


กำลังออกอากาศ (LO, MI, HI)



PRC-2200      


: 5, 10, 20 W.



VRC-2100      


: 20, 50, 100 W.


กำลังงานที่ใช้



PRC-2200       


: 10.5 - 14.5 V.DC. (LITHIUM BATT., NI-CAD BATT.)



VRC-2100       


: 22 - 32 V.DC.


ข้อมูลทาง ECCM



อัตราเร็วในการ HOP 

มากกว่า 15 HOP/SEC.



จำนวน KEY ในการ HOP   
10



จำนวนตารางการ HOP    
10 TABLE



จำนวนความถี่ต่อตาราง   
8 - 150 FREQ.



เวลาแตกต่างระหว่างวิทยุ    
3 นาที (ไม่เกิน)



(PERMISABLE TOD DIFFERANCE BETWEEN RADIO SET)


ความต้องการปัจจัยต่างๆ ในแต่ละ MODE

[image: image1.png]¥ sse

——
12.3495 | |05
)






MODE CLR               FREQ                    
CLR



MODE SEC    FREQ.         KEY             
SEC



MODE AJ.     TOD   T.N.     K.N.  N.No.    
 AJ.




TOD    = TIME OF DAY




T.N.    = NUMBER OF TABLE




K.N.    = NUMBER OF KEY




N.No.  = NUMBER OF NET








  



11 - 3

      AUTO-CALL ( เลือกความถี่ที่ดีที่สุดในการติดต่อ )


AUTO OFF  = การปิดหรือไม่ใช้การหาความถี่โดยเครื่อง


AUTO ON1  = การใช้เครื่องเลือกความถี่ที่ดีที่สุดในตารางที่ 1 

          
AUTO ON2  = การใช้เครื่องเลือกความถี่ที่ดีที่สุดในตารางที่ 2

         
AUTO CALL : สำหรับกลางวัน 1 ตาราง

 
                    : สำหรับกลางคืน 1 ตาราง

       การคำนวณ ( MUF ) ต้องมีข้อมูลให้ COMPUTER :-


* LOCATION “ HOME ” และ “ TARGET ” ( พิกัดคู่สถานี )


* DATE ( DATE/MONTH/YEAR ) DD,MM,YY


* SUNSPOT DATA


* ANTENNA TYPE


* TIME GAP ( เวลาแตกต่าง GREENIC TIME )


              [image: image2.png]STA1 STA2
SCAN F1-F10 SCAN F1-F10

a0 PTT szfiasaaia LEARN ON

INITIATING
STA

L START CALL———CALLED STATION

+——— REPLY CALL:

READY— ——— ACK ( $uiil§ ——READY)




รูปที่ 11 – 2 ชุดวิทยุ VRC-2100








  



11 - 4



ส่วนประกอบชุดวิทยุ VRC-2100 ( BASIC ITEMS )

ลำดับ
รายการ
จำนวน

1
Reciever/Transmitter RT-2001
1

2
Antenna Coupler, CP-2103
1

3
Adapter, 12/24 V, AD-1224V/HF
1

4
Handset, D-250/GR
1

5
Loudspeaker, Portable, LS-100M/HF
1

6
Antenna, Whip, 15 feet, AT-1715,including:-

   Mast Section, MS-116A ( 3 each )

   Mast Section, MS-117A ( 1 each )

   Mast Section, MS-118A ( 1 each )

   Antenna Cover ( 1 each )

   Antenna base, AB-652/GR ( 1 each )

   Antenna Sheath Clamp ( 1 each )

   Rope, Dacron ( 1 each ) 

   Plate Warning

   Cover

   Insulator Antenna Cable
1

7
Bracket, Antenna Base, MP-49
1

8
Mounting, MT-2010/HF
1

9
Dipole Antenna Kit, AT-1742, including:

   Wire, Antenna, W-198 ( 2 each )

   Dipole Feed, F-198/t ( 7 meter )

   Dacron Cord, C-198 ( 2 each )
1

10
Cable, DC Power, CX-4720/T ( 3 each )
1

11
Cable,RF Jumper, CX-1746A/HF ( 0.7 meter )
1

12
Operator’s Manual, VRC-2020
1

13
Operator’s Manual, PRC-2200
1








  



11 - 5


 ส่วนประกอบชุดวิทยุ VRC-2020 ( OPTIONAL ITEMS )

ลำดับ
รายการ
จำนวน

1
Handset, Control, H-739
1

2
Key, Telegraph, KY-116
1

3
Cable Assy, Key, CX-1852S ( 1.8 meter )
1

4
Microphone, Dynamic, M-80/U
1

5
Headset, H-140A/U
1

6
Teletypewriter Adapter, AD-2165
1

7
Keyloader, G-10N Set
1

8
Remote Control Group, GRA-7300B
1

ส่วนประกอบชุดวิทยุ PRC-2200

ลำดับ
รายการ
จำนวน

1
Reciever/Transmitter RT-2001
1

2
Antenna Coupler, CP-2003
1

3
Handset, H-250/U
1

4
Antenna Whip Kit, AT-1741H

The Kit includs:

 Base, Antenna, AB-591

 Antenna, Collapsible, AT-271A

 Belt, Safety

 Adapter, Antenna, AB-10H
1

1

1

1

5
Carrying Harness, ST-2243
1

6
Battery, Rechargeable,NiCd, TNC-2188
1

                       .....................................
