






  


12 - 1

                           ชุดสายอากาศ DOUBLET AN/GRA-50

คุณลักษณะทางเทคนิค


แบบสายอากาศ




Doublet ครึ่งคลื่น


ย่านความถี่




1.5 - 20 MHz.  


ใช้กับเครื่องส่งที่มีกำลังออกอากาศ

100 วัตต์ (สูงสุด)

ส่วนประกอบชุด


สายเคเบิ้ล CG-678/U ยาว 35 ฟุต  

1 สาย


INSULATOR IL 4/GRA-4 ยาว 3 นิ้วครึ่ง

1 อัน


ล้อม้วนสาย RC-432/G ยาว 12 นิ้ว

2 ล้อ


WIRE ASSOMBLY ANTENNA CX-7303/G ยาว 160 ฟุต     2 สาย


ถุงผ้าใบ BG-175 



1 ถุง


เชือก MX-2706/G



2 ม้วน


เทปวัดระยะ ยาว 156 ฟุต


1 ตลับ


หนังสือคู่มือ TM 11-5820-467-15 

2 เล่ม

ทำเลการติดตั้ง


เนื่องจากในพื้นที่ที่เป็นป่าทึบ สายอากาศแบบตั้งจะมีผลต่อต้นไม้ ใบไม้   เนื่องจากเกิดการดูดกลืนการแพร่กระจายคลื่นไปหมดดังนั้นสายอากาศ Doublet จะมีประสิทธิภาพดีกว่าสายอากาศแบบตั้งมาก ฉะนั้นควรเลือกตั้งสายอากาศในพื้นที่ที่ไม่มีต้นไม้ปกคลุม

การติดตั้ง


กำหนดความยาวของสายอากาศ โดยใช้เทปวัดระยะกำหนดความยาวที่แน่นอนของสายอากาศ เพื่อให้ตรงกับความถี่ที่ใช้งาน


ตารางข้างล่างนี้เป็นตารางบอกความยาวของสายอากาศแต่ละข้าง (รวมล้อม้วนสาย) โดยเริ่มตั้งแต่ 1.5 - 20 MHz.  








  


12 - 2

ความถี่  (MHz.) 
ความยาวสายอากาศแต่ละข้าง

     รวมล้อม้วนสาย (ฟุต)

ความถี่  (MHz.) 
ความยาวสายอากาศแต่ละข้าง

      รวมล้อม้วนสาย (ฟุต)

  1.50

  1.52

  1.54

  1.56

  1.58

  1.60

  1.62

  1.64

  1.66

  1.68

  1.70

  1.72

  1.74

  1.76

  1.78

  1.80

  1.82

  1.84

  1.86

  1.88

  1.90

  1.92

  1.94

  1.96

  1.98
             156

             153.94

             151.94

             150

             148.10

             146.25

             144.68

             142.68

             140.96

             139.28

             137.64

             136.04

             134.48

             132.95

             131.46

             130.00

             128.57

             127.17

             125.80

             124.46

             123.15

             121.87

             120.61

             119.38

             118.18

  2.00

  2.05

  2.10

  2.15

  2.20

  2.25

  2.30

  2.35

  2.40

  2.45

  2.50

  2.55

  2.60

  2.65

  2.70

  2.75

  2.80

  2.85

  2.90

  2.95

  3.00

  3.10

  3.20

  3.30

  3.40
             117.00

             114.14

             111.42

             108.83

             106.36

             104.0

             101.73

               99.57

               97.50

               95.51

               93.60

               91.76

               90.00

               88.30

               86.66

               85.09

               83.57

               82.10

               80.68

               79.32

               78.0

               75.48

               73.12

               70.90

               68.82








  


12 - 3

ความถี่  (MHz.) 
ความยาวสายอากาศแต่ละข้าง

     รวมล้อม้วนสาย (ฟุต)

ความถี่  (MHz.) 
ความยาวสายอากาศแต่ละข้าง

      รวมล้อม้วนสาย (ฟุต)

  3.50

  3.60

  3.70

  3.80

  3.90

  4.00

  4.20

  4.40

  4.60

  4.80

  5.00

  5.20

  5.40

  5.60

  5.80

  6.00

  6.20

  6.40

  6.60


               66.85

               65.00

               63.24

               61.57

               60.00

               58.50

               55.71

               53.18

               50.86

               48.75

               46.80

               45.00

               43.33

               41.78

               40.35

               39.00

               37.74

               36.56

               35.45



  6.80

  7.00

  7.50

  8.00

  8.50

  9.00

  9.50

 10.00

 10.50

 11.00

 12.00

 13.00

 14.00

 15.00

 16.00

 17.00

 18.00

 19.00

 20.00
               34.41

               33.42

               31.20

               29.18

               27.52

               26.00

               24.63

               23.40

               22.29

               21.27

               19.51

               18.00

               16.71

               15.60

               14.62

               13.76

               13.00

               12.31

               11.70

                                 ......................................







  


12 - 4

[image: image1.png]AN/GRA-50 Antenna Group

REEL, ANTENNA
WIRE

COAXIAL CABLE

/,

mnu
m
>
[+ o
(o]
o0
[%3
w
Q
<

INSULATOR

TAPE, MEASURE

HALYARD



รูปที่ 12 – 1 ส่วนประกอบชุดของ AN/GRA-50

� EMBED Photoshop.Image.5 \s ���








[image: image2.png]AN/GRA-50 Antenna Group

REEL, ANTENNA
WIRE

COAXIAL CABLE

/,

mnu
m
>
[+ o
(o]
o0
[%3
w
Q
<

INSULATOR

TAPE, MEASURE

HALYARD



_1041072952.psd

