ตารางเปรียบเทียบซีพียูรุ่นที่มีในปัจจุบัน

 รายละเอียด
Pentium II
Celeron
Pentium III (Katmai)
P III Xenon
P III (Coppermine)
AMD K6-2
AMD K6-3
AMD Athlon
Cyrix MII
Cyrix MIII

ออกสู่ตลาด
พ.ค.40
เม.ย.41
ก.พ.42
มี.ค.42
ต.ค.42
พ.ค.41
ก.พ.42
ส.ค.42
เม.ย.42
ก.พ.43

Clock Rate
233,266,300,333,350,400,450
266,300,333,366,400,433,466,500
450,500,550,600
500,550
500,533,550, 600,650,667,700,733,800
300,333,350,366,380,400,450,475
400,450
500,550,600,650,700,750,800,850
250,285,300
PR500 (400MHz.)

L1 Cache
32KB
32KB
32KB
32KB
32KB
64KB
64KB
128KB
64KB
64KB

L2 Cache
512KB
128KB **
512KB
512KB-2MB
256KB **
512KB-2MB
256K
512KB-8MB
ไม่มี
256KB **

L3 Cache
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
512KB-2MB
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ความถี่บัส
66,100
66
100
100
100,133
100
100
100-200
95,100
133

Data BUS
64 bit
64 bit
64 bit
64 bit
64 bit
64 bit
64 bit
64 bit
64 bit
64 bit

Address BUS
36 bit
36 bit
36 bit
36 bit
36 bit
32 bit
32 bit
36 bit
32 bit
32 bit

RAM สูงสุด
64GB
64GB
64GB
64GB
64GB
4GB
4GB
64GB
4GB
4GB

Data Transfer
800Mbps
533Mbps
800Mbps
800Mbps
1026Mbps
800Mbps
800Mbps
800Mbps
760Mbps
800Mbps

หน่วย SIMD
MMX
MMX
MMX,SSE
MMX,SSE
MMX,SSE
MMX,3Dnow!
MMX,3Dnow!
MMX,3Dnow!
MMX
MMX

เทคโนโลยีผลิต
0.25 Micron
0.25 Micron
0.25 Micron
0.25 Micron
0.18 Micron
0.25 Micron
0.25 Micron
0.18 Micron
0.18 Micron
0.18 Micron

ทรานซิสเตอร์
8.8 ล้านตัว
19.0 ล้านตัว
9.5 ล้านตัว
9.5 ล้านตัว
28.1 ล้านตัว
9.3 ล้านตัว
21.3 ล้านตัว
22 ล้านตัว
6.5 ล้านตัว
22 ล้านตัว

Socket
Slot 1
Slot 1 / Socket 370
Slot 1
Slot 2
Slot 1 / Socket 370
Socket 7/ Super 7
Socket 7/ Super 7
Slot A
Socket 7/ Super 7
Socket 370

ซีพียูสูงสุด
2
1
2
8
2
1
1
1
1
1

หมายเหตุ  ** หมายถึงความเร็วเท่ากับ CPU
1
54

