ชุดวิทยุ PRC-624

                            [image: image1.png]



                                     รูปที่ 1 – 1 ชุดวิทยุ PRC-624

กล่าวทั่วไป 

         เครื่องวิทยุ PRC-624 เป็นวิทยุมือถือในย่านความถี่ VHF/FM และยังสามารถใช้เป็นวิทยุชนิดสะพายหลังได้ด้วย การทำงานของ PRC-624 อยู่ภายใต้การควบคุมของไมโครคอมพิวเตอร์ และการใช้งานก็มีปุ่มควบคุมน้อยมาก โดยมีปุ่มอยู่ 4 ปุ่ม มีจอภาพสำหรับแสดงผลการทดสอบตัวเองและการใช้งาน รวมถึงความถี่ที่ใช้อยู่, แสดงสัญญาณที่รับได้, ระดับของสัญญาณที่ออกอากาศ และ ระดับไฟในแบตเตอรี่ 

     
ช่องความถี่ล่วงหน้ามีได้ถึง 10 ช่อง โดยแต่ละช่องสามารถกำหนดหน้าที่ได้ดังนี้ 

          
- ความถี่ที่ใช้งาน   

          
- กำลังส่งออกอากาศ (สูงหรือต่ำ)  

          
- เมื่อต่ออยู่กับปากพูด-หูฟัง ลำโพงในเครื่องเลือกเปิด-ปิดได้ 

          
- ระดับเสียงพูด:ธรรมดาหรือเสียงกระซิบ 

  
หน้าที่ต่างๆเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจำถาวรความถี่ในช่องต่างๆสามารถรับเข้าหรือถ่ายทอดให้กับ PRC-624 เครื่องอื่นได้ 

 










        1-2
     
อุปกรณ์ประกอบชุดมาตรฐานของ  PRC-624  ประกอบด้วยเสาอากาศวิป  70  ซ.ม. รุ่น AT-624L,  ข้ออ่อนเสาอากาศ และ เสาอากาศอีก 3 อัน ขนาด 18, 30 และ 50 ซ.ม.  เป็น อุปกรณ์เผื่อเลือก 

คุณลักษณะทางเทคนิค 

          ระดับหน่วยที่ใช้งาน

หมู่

          ย่านความถี่                      

30.00 - 87.975 MHz. 

          จำนวนช่องสื่อสาร              
2,320 ช่อง(แต่ละช่องห่างกัน 25 KHz.)  

          ความคงที่ของความถี่           
+ 10 PPM ( 1 : ล้าน )

          การปรุงคลื่น                    
 
FM (F3) simplex 

          MODE                          

เสียงและข้อมูล (X-MODE) 

          ช่องสถานีล่วงหน้า             
10 ช่อง 

          การโปรแกรมช่อง            
  
ปุ่มกด, จากเครื่องอื่น, คอมพิวเตอร์ 

          การทดสอบตัวเอง            
 
อัตโนมัติตลอดเวลา และโดยผู้ใช้ 

          อายุการใช้งาน                 

มากกว่า 6,600 ชั่วโมง 

          สภาพแวดล้อม                

มาตรฐานทางทหาร 810-D 

     ภาคส่ง 

          กำลังออกอากาศ 

               ภาคสูง                     

2 วัตต์ (ปรับได้ถึง 2.6 วัตต์) 

               ภาคต่ำ                    

1 วัตต์ (ปรับได้ถึง 0.25 วัตต์) 

          ความคงที่ของความถี่ที่ 25 องศา +10 PPM (ปกติ +5) 

          ความคลาดเคลื่อนของความถี่    5.6 KHz. 

          การผสมคลื่น tone             
150 KHz. ความเบี่ยงเบน 3 KHz. 

          ระดับเสียงไมค์ 

               ปกติ                          

1.4 mV ที่ 150 โอห์ม 

          เมื่อใช้เสียงกระซิบ (เลือกใช้ได้)
0.4 mV ที่ 150 โอห์ม 

          การป้องกันภาคเอาท์พุท       
ลัดวงจรและเปิดวงจร 

        1-3

          การแพร่คลื่น Spurious        
90 dB ต่ำกว่าคลื่นพาห์ 

                                            

ที่ 4f >200 KHz. 

          การลดทอนคลื่นฮาร์โมนิค 

               อันดับที่ 2                  
ดีกว่า 30 dB  

               อันดับที่ 3                  
ดีกว่า 40 dB  

               อันดับที่ 4 และสูงกว่า    
ดีกว่า 50 dB  

          ความเพี้ยนของเสียง           
ไม่เกิน 5%  

          การตอบสนองของเสียง        
ย่านกว้าง : 10 ถึง 8,000 Hz. ( WIDE BAND )

                                              

ย่านแคบ  : 300 ถึง 3,000 Hz. 

     ภาครับ 

          ความไว                           
0.4 V for 10 dB SINAD  

          สเควลซ์                            
150 tone  

                                                 
CW (เผื่อเลือก) 

          ระดับสัญญาณจากลำโพงในตัว    350 mW  

          ลำโพงภายนอก                 
180 mW  

          หูฟังภายนอก                      
10 mW  

          ความเพี้ยนของเสียง           
ไม่เกิน 5 % 

          การตอบสนองต่อความถี่เสียง 
แบนด์กว้าง : 10 ถึง 8,000 Hz. 

                                                 

แบนด์แคบ  : 300 ถึง 8,000 Hz. 

          Selectivety (voice)               
40 dB at +25 KHz.  

                                                 

70 dB at +200 Hz. 

                                                 

110 dB at +10 MHz.  

          การกำจัดความถี่ IF             
80 dB (ปกติ) 

          การกำจัดความถี่เงา           
60 dB (ปกติ) 


    1 - 4 

     แหล่งจ่ายพลังงาน 

          ระดับไฟปกติ                     
12 VDC. 

          ระดับไฟใช้งาน                    
10-17 VDC. 

          ระยะเวลาใช้งานแบตที่กำลังส่ง 2 วัตต์ 

               แบต Nicd                   

ประมาณ 14 ชม. ที่อัตราส่วน 

                                              

ส่ง/รับ/เฝ้ารอ = 1:2:7  

               แบตลิเธียม                 

ประมาณ 14 ชม. ที่อัตราส่วน 

                                              

ส่ง/รับ/เฝ้ารอ = 1:2:7  

               แบตอัลคาไลน์ (10 ก้อน)  
ประมาณ 18 ชม. ที่อัตราส่วน 

                                               

ส่ง/รับ/เฝ้ารอ = 1:2:7 

      ขนาด และ น้ำหนัก 

          ขนาด (สูงxกว้างxหนา)      
180 x 82 x 44 มม. 

          น้ำหนัก (พร้อมแบตลิเธียม และเสาอากาศ 70 ซ.ม.)   960 กรัม 

                                  ...................................... 

