· Telecentro João Batista Conti
Endereço: Av. Professor João Batista Conti, 1201 - CEP: 08255-210 - José Bonifácio, Itaquera - F. 6251-1134

Horário: 

Inauguração: 14/06/2004

Equipamentos: 

Linhas de ônibus que servem a região: 
263J - Penha / Conjunto José Bonifácio

263 C - Jd Helena / COHAB 2

Linhas com ônibus adaptados: As duas linhas acima disponibilizam um ônibus adaptado todos os dias.

Avaliação de Acessibilidade:

· Estacionamento: Não há
· Entrada: Não há guia rebaixada. O acesso se dá por uma escada, há rampa associada, porém a rampa não possui corrimão e encontra-se quebrada em alguns pontos (Fotografias 23 e 24).Para a entrada, na recepção do telecentro, existe uma porta com largura suficiente para passagem de cadeira de rodas, porém com degrau (Fotografia 25). Verifica-se a presença de um pequeno degrau no acesso a sala de computadores pela recepção.  Infelizmente não foi possível o registro fotográfico dessa barreira.

· Sanitários: Não há nenhum tipo de adaptação e o sanitário é inacessível, inclusive por não ser possível a entrada com cadeira de rodas (Fotografia 26). O telecentro tem um sanitário adaptado que por ser utilizado como depósito de materiais, está indisponível para a população com deficiência (Fotografia 27).
· Mobiliário: Adequado. Não foi possível fotografar devido a presença de usuários.
· Acesso ao redor do local: As guias das calçadas não são rebaixadas, não há rampas e o piso é irregular. (Fotografia 28)
· Acessibilidade Digital: Não há softwares ou periféricos adaptados. Sistema operacional: Linux.

[image: image1.jpg]


 

Fotografia 23: Entrada do telecentro João Batista Conti.

[image: image2.jpg]


 

Fotografia 24: Rampa de Acesso ao telecentro.

[image: image3.jpg]


 

Fotografia 25: Porta de entrada do telecentro - Presença de degrau dificultando o acesso.

[image: image4.jpg]


 

Fotografia 26: Sanitário inacessível.

[image: image5.jpg]


 

Fotografia 27: Sanitário adaptado sendo utilizado como depósito de materiais.

[image: image6.jpg]


 

Fotografia 28: Calçada ao redor do Telecentro. João Batista Conti.


Apesar de algumas adaptações existentes no telecentro, como por exemplo a rampa na entrada e o sanitário, elas são mal utilizadas o que pode significar um certo descaso com a população com deficiência.


O telecentro é grande e é possível fazer melhoras para que se torne totalmente acessível.

Sugestões: 


É necessário melhorar o acesso a entrada do telecentro, consertando a rampa. Também é necessário a colocação de corrimãos que, segundo a ABNT : Devem ser construídos em materiais rígidos, firmemente fixados nas paredes ou barras de suporte, e oferecer condições seguras de utilização. Os corrimãos devem permitir boa empunhadura e deslizamento, sendo preferencialmente de seção circular entre 3,5cm e 4,5 cm de diâmetro. Deve ser deixado espaço livre de 4cm, no mínimo, entre a parede e o corrimão. Veja a figura abaixo :

[image: image7.jpg]Corrimdo

Parede

Vista superior





Seria interessante que o telecentro tivesse uma sala, ou até mesmo um armário para guardar os materiais que estão no sanitário adaptado, deixando-o livre para as pessoas com deficiência. Não foi possível avaliar as adaptações disponíveis devido a grande quantidade de material no interior do sanitário.

