Με αφορμή ένα δύσκολο πρόβλημα

Για το κύκλωμα του  διπλανού σχήματος δίνονται ότι τo βολτόμετρο με εσωτερική αντίσταση Rv=500Ω δείχνει ένδειξη Vv=VΒΕ = 50V, R1=200Ω, R2=500Ω, ενώ το ιδανικό αμπερόμετρο δείχνει ένδειξη Ι2=0,3 Α.

i)  Να βρεθεί η τάση VΑΒ καθώς και η ένταση Ι1 που διαρρέει τον κλάδο ΑΒ του κυκλώματος.

ii) Να βρεθούν οι εντάσεις των ρευμάτων που διαρρέουν τους δύο άλλους αντιστάτες και την πηγή τάσεως V.

iii) Αν R3=250Ω να υπολογιστούν:

α) Η τιμή της αντίστασης R4.

β) Η τάση V.

Απάντηση:

Στο διπλανό σχήμα έχουν σημειωθεί όλες οι εντάσεις των ρευμάτων που εμφανίζονται, όπου Ιv η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το βολτόμετρο. Για την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το βολτόμετρο έχουμε:

Ιv=VvRv=50V500Ω=0,1A

Εξάλλου για την τάση στα άκρα του αντιστάτη R2 έχουμε:

V2=VΔΕ=Ι2R2=0,3∙500V= 150V

Το δυναμικό στο σημείο Δ είναι ίσο με το δυναμικό στο σημείο Α. Αλλά τότε η τάση VΔΕ= V2, γράφεται:

V2=VΔ- VΕ= VΑ-VΕ= (VΑ-VΒ)+ (VΒ-VΕ) →

V2=VΑΒ+ VΒΕ  → V2=VΑΒ+ V1  (1) →

VΑΒ=V2-V1= 150V-50V=100 V.

Αλλά τότε από τον νόμο του Οhm για τον αντιστάτη R1 παίρνουμε για την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το τμήμα ΑΒ:

Ι1=VABR1=100V200Ω=0,5Α

Εφαρμόζοντας τον 1ο κανόνα του Kirchhoff για το κόμβο Β παίρνουμε:

Ι1=Ιv+Ι3 → Ι3=Ι1-Ιv  →

Ι3=0,5 Α- 0,1 Α= 0,4 Α.

Με αντίστοιχη εφαρμογή στον κόμβο Ε, παίρνουμε:

Ι2+Ιv= Ι4 →

Ι4=Ι2+Ιv = 0,3 Α+ 0,1 Α =0,4 Α.

Τέλος από τον κόμβο Δ:

Ι= Ι1 + Ι2= 0,5 Α + 0,3 Α = 0,8 Α

Από τον νόμο του Οhm για τον αντιστάτη R3 παίρνουμε:

Ι3=VΒΓR3→VΒΓ= Ι3∙R3→

VΒΓ= Ι3∙R3=0,4∙250V=100V

α) Όμως VΒΓ=VΒΕ+VΕΖ  (2)  οπότε:

VΕΖ=VΒΓ-VΒΕ=100V-50V = 50V→

R4=VEZI4=50V0,4A=125Ω

β) Η τάση V στα άκρα του συστήματος είναι ίση:

V=VΑ-VΓ= VΑ-VΒ+VΒ-VΓ =( VΑ-VΒ) + (VΒ-VΓ)=VΑΒ+VΒΓ  (3)

V= VΑΒ+VΒΓ  = 100V+100V = 200 V

Σχόλιο.

Οι σχέσεις (1), (2) και (3) δεν είναι τίποτα άλλο από την εφαρμογή του 2ου κανόνα του Kirchhoff…

Φαίνεται να κρατούν καλά οι απόψεις των υπευθύνων για τον ορισμό της ύλης, ότι δεν πρέπει να διδαχτεί. Μάλλον έχουν δίκιο, άλλωστε είναι πολύ σημαντικό ο μαθητής να γνωρίζει ότι:

Από την απόδειξη για τη σύνδεση αντιστάσεων σε σειρά…

Θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόµατί µου καὶ θύραν περιοχῆς περὶ τὰ χείλη µου…

dmargaris@gmail.com