Τμήμα ενός δικτύου ύδρευσης

Στο σχήμα βλέπετε ένα τμήμα δικτύου ύδρευσης, μεταβλητής διατομής, όπου πάνω από τα σημεία Α και Γ έχουν συνδεθεί δύο λεπτοί ανοικτοί κατακόρυφοι σωλήνες, στους οποίους υπάρχει κάποια άνοδος νερού.

i)  Μια μικρή ποσότητα νερού, μετακινείται από το σημείο Α στο σημείο Β. Στην διαδρομή αυτή, η παραπάνω ποσότητα νερού:

α) επιταχύνεται,

β) επιβραδύνεται,

γ) κινείται με σταθερή ταχύτητα.

ii) Για τις ταχύτητες του νερού υ1 και υ2 στα σημεία Α και Γ ισχύει:

α) υ1 < υ2,   β) υ1 = υ2,    γ) υ1 > υ2.

iii)  Για τα εμβαδά διατομής Α1, Α2 στα σημεία Α και Γ, ισχύει:

α) Α1 <Α2,      β) Α1 = Α2,     γ) Α1 >Α2.

Το νερό να θεωρηθεί ως ιδανικό ρευστό και η ροή του μόνιμη.

Απάντηση:

Από την εξίσωση της συνέχειας για τις διατομές στα σημεία Α και Β, παίρνουμε:

ΑΑ∙υΑ = ΑΒ∙υΒ

Αλλά με βάση το σχήμα ΑΑ > ΑΒ, οπότε υΑ < υΒ, πράγμα που σημαίνει ότι η ταχύτητα του νερού αυξάνεται κατά την μετακίνησή του από το Α στο Β. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει κάθε σωματίδιο ρευστού να επιταχυνθεί στην περιοχή από το Α στο Β.  Σωστό το α).

Εφαρμόζουμε την εξίσωση Bernoulli μεταξύ των σημείων Α και Γ, τα οποία βρίσκονται σε μια οριζόντια ρευματική γραμμή, κάτω από τους δύο κατακόρυφους σωλήνες:

→

Αλλά με βάση το σχήμα  h1 > h2 →  h1-h2 >0, οπότε και υ2 > υ1.

Σωστό το α).

Εφαρμόζουμε ξανά την εξίσωση της συνέχειας μεταξύ των διατομών του σωλήνα στα σημεία Α και Γ:

Α1∙υ1 = Α2∙υ2 →

Αφού υ2 > υ1, οπότε και Α1 >Α2. Σωστό το γ).

dmargaris@gmail.com