Ένας «οδοστρωτήρας» σε κεκλιμένο επίπεδο.

Διαθέτουμε ένα ομογενή κύλινδρο μάζας m=20kg και ακτίνας R=0,5m, τον οποίο προσαρμόζουμε σε ένα δοκάρι, μάζας Μ=40kg και μήκους ℓ= 1m, στο οποίο έχουμε δημιουργήσει μια εγκοπή, όπως στο σχήμα:

Έτσι κατασκευάζουμε έναν «οδοστρωτήρα» τον οποίο τοποθετούμε σε ένα κεκλιμένο επίπεδο, με γωνία κλίσεως θ.

Το κέντρο μάζας Κ της δοκού απέχει από το άκρο Α απόσταση (ΑΚ)=0,3m. Αφήνουμε ελεύθερο το σύστημα, το οποίο αρχίζει να κινείται προς τα κάτω με τον κύλινδρο να κυλίεται και να διανύει απόσταση 2m σε χρονικό διάστημα 2s.

Δίνονται η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονα περιστροφής του Ι= ½ mR2, ενώ ημθ=0,45, συνθ=0,9 και g=10m/s2.

i) Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του άξονα του κυλίνδρου, καθώς και την γωνιακή του επιτάχυνση.

ii) Να υπολογίσετε την τριβή που θα ασκηθεί στη δοκό, στο άκρο της Α.

iii) Να βρεθεί η δύναμη που δέχεται η δοκός από τον άξονα του κυλίνδρου στο άκρο της Ο.

iv) Ποιο στερεό, ο κύλινδρος ή η δοκός συνεισφέρει περισσότερο στο «στρώσιμο» του δρόμου;

Απάντηση:

Στο παρακάτω σχήμα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάμεις που ασκούνται στο δοκάρι και στον κύλινδρο.

Όπου F1x και F1y οι συνιστώσες της δύναμης που ασκεί ο άξονας του κυλίνδρου στη δοκό, η πρώτη παράλληλη στο επίπεδο και η δεύτερη κάθετη σε αυτό. Οι αντίστοιχες συνιστώσες στον κύλινδρο είναι η Fx και Fy. Οι παραπάνω δυνάμεις μεταξύ δοκού-κυλίνδρου είναι εσωτερικές για το σύστημα (δράση-αντίδραση) συνεπώς το σύστημα κινείται με την επίδραση των εξωτερικών δυνάμεων.

Η κίνηση του συστήματος λοιπόν περιγράφεται από τους νόμους του Νεύτωνα:

Μεταφορική κίνηση: 		ΣFx=(Μ+m)∙αcm → mg∙ημθ+Μg∙ημθ-Τs-Τ=(Μ+m)∙αcm (1)

Στροφική κίνηση κυλίνδρου: 	ΣτΟ =Ιcm∙αγων → Τs∙R= ½ mR2∙αγων    (2)

Όμως κατά τη μεταφορική κίνηση όλα τα σημεία και της δοκού και του κυλίνδρου έχουν την ίδια ταχύτητα και την ίδια επιτάχυνση. Συνεπώς και ο άξονας του κυλίνδρου έχει επιτάχυνση παράλληλη με το επίπεδο με μέτρο αcm και αφού ο κύλινδρος κυλίεται αΟ=αcm=αγων∙t, οπότε με αντικατάσταση στην (2) και στη συνέχεια με πρόσθεση κατά μέλη θα πάρουμε:

mg∙ημθ+Μg∙ημθ-Τ=(Μ+m)∙αcm + ½ m∙αcm →

(3)

Η  εξίσωση (3) μας λέει ότι η επιτάχυνση με την οποία ο «οδοστρωτήρας» μας κινείται κατά μήκος του κεκλιμένου επιπέδου είναι σταθερή, συνεπώς η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη, οπότε:

Η μετατόπιση του συστήματος δίνεται από την εξίσωση x= ½ αcm∙t2 →

Και αφού ο κύλινδρος κυλίεται

Επιστρέφοντας τώρα στη σχέση (3) και λύνοντας ως προς Τ παίρνουμε:

Τ= mg∙ημθ+Μg∙ημθ-(Μ+1,5m)∙αcm →

Τ=20∙10∙0,45Ν+40∙10∙0,45-(40+1,5∙20)∙1Ν=200Ν

Κατά την προς τα κάτω κίνηση του «οδοστρωτήρα» μας, η δοκός εκτελεί μεταφορική κίνηση χωρίς να περιστρέφεται. Αν υπολογίσουμε τη γωνία που σχηματίζει η δοκός με το κεκλιμένο επίπεδο, βρίσκουμε:

Δηλαδή η δοκός παραμένει οριζόντια κατά την κίνηση του συστήματος.

Η κίνηση της δοκού περιγράφεται με βάση τους νόμους του Νεύτωνα:

ΣFy=0 → Ν1+F1y-Μg∙συνθ=0  (1)

ΣFx=Μ∙αcm → F1x+Μg∙ημθ-Τ=Μ∙α  (2)

ΣτΚ=0 → Ν1∙x1+Τ∙y1-F1y∙x2+F1x∙y2 =0  (3)

Αλλά από την εξίσωση (2) παίρνουμε:

F1x= Μ∙α  -Μg∙ημθ+Τ= 40∙1Ν-40∙10∙0,45Ν+200Ν=60Ν

Ενώ με βάση την τριγωνομετρία η (3) γράφεται:

Ν1∙(ΑΚ)∙συνθ+Τ∙(ΑΚ)∙ημθ-F1y∙(ΟΚ)∙συνθ+F1x∙(ΟΚ)∙ημθ =0  →

Ν1∙0,3∙0,9+Τ∙0,3∙0,45-F1y∙0,7∙0,9+F1x∙0,7∙0,45=0 →

0,63∙F1y-0,27Ν1 =45,9 (3α)

Οπότε τώρα οι εξισώσεις (1) και (3α) αποτελούν σύστημα και με αντικατάσταση έχουμε:

F1y+Ν1 =360                     (1α)       και

0,63∙F1y-0,27Ν1 =45,9      (3α)

Από  όπου βρίσκουμε Ν1=303Ν και F1y=57Ν.

Αλλά τότε η δύναμη F που δέχεται η δοκός από τον κύλινδρο έχει μέτρο:

Ενώ σχηματίζει με το κεκλιμένο επίπεδο γωνία ρ με:

Από την ισορροπία του κυλίνδρου στην διεύθυνση την κάθετη στο επίπεδο παίρνουμε:

ΣFy=0 →

Ν=mg∙συνθ+Fy=20∙10∙0,9Ν+57Ν=237Ν.

Συνεπώς ο κύλινδρος πιέζει το κεκλιμένο επίπεδο με δύναμη Ν΄=237Ν, ενώ η δοκός με δύναμη Ν1΄=303Ν.

Συνεπώς περισσότερο «βοηθάει» στο στρώσιμο η δοκός, παρά ο κύλινδρος!!!

dmargaris@sch.gr